Сводная ведомость горизонтальной дорожной разметки

Дорога: ул.Кольцевая

| № км | 1.1(м) | 1.5(м) | 1.6(м) | 1.7(м) | 1.14.1(шт) | 1.17(м) | ИТОГО, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| коэф.привед. к 1.1 | 1.000 | 0.250 | 0.750 | 0.500 | 0.400 | 1.750 |  |
| Ширина, м | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 4.00 | 0.10 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 0 - 1 | 370,000 | 32,000 | 481,000 | 0,000 | 19,000 | 26,000 | 109,625 |
| 1 - 2 | 488,000 | 0,000 | 388,000 | 4,000 | 12,000 | 18,000 | 101,25 |
| 2 - 3 | 218,000 | 0,000 | 212,000 | 0,000 | 6,000 | 7,000 | 46,925 |
| ИТОГО | 1076,000 | 32,000 | 1081,000 | 4,000 | 37,000 | 51,000 | 257,800 |
| ЛИН.КМ | 1,076 | 0,032 | 1,081 | 0,004 | 0,000 | 0,051 |  |
| ПРИВЕД.КМ | 1,076 | 0,008 | 0,811 | 0,002 | 0,000 | 0,089 |  |
| ПЛОЩАДЬ | 107,600 | 0,800 | 81,075 | 0,200 | 59,200 | 8,925 | 257,800 |