Ведомость размещения дорожных знаков

Дорога: пер.Мелиоративный

| № п/п | Номер знака по ГОСТ Р 52290-2004 | Наименование знака | Типоразмер знака | Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования) | Адрес, км + м | Установлено / требуется установить или демонтировать | Количество | Месторасположение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  | Предупреждающие знаки |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1.23 | Дети | 2 |  | 0+460 | Требуется установить | 1 | справа |
| 2 | 1.23 | Дети | 2 |  | 0+637 | Требуется установить | 1 | слева |
|  |  | Итого установлено: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого перенести: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого временных: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого демонтировать: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого требуется установить: |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  | Итого: |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  | Знаки приоритета |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 2.1 | Главная дорога | 2 |  | 0+001 | Требуется установить | 1 | слева на пересечении |
| 4 | 2.1 | Главная дорога | 2 |  | 0+001 | Требуется установить | 1 | справа на пересечении |
| 5 | 2.1 | Главная дорога | 2 |  | 0+231 | Требуется установить | 1 | слева |
| 6 | 2.1 | Главная дорога | 2 |  | 0+305 | Требуется установить | 1 | справа |
| 7 | 2.1 | Главная дорога | 2 |  | 0+325 | Требуется установить | 1 | слева |
| 8 | 2.1 | Главная дорога | 2 |  | 0+453 | Требуется установить | 1 | слева |
| 9 | 2.1 | Главная дорога | 2 |  | 0+555 | Требуется установить | 1 | слева |
| 10 | 2.1 | Главная дорога | 2 |  | 0+650 | Установлено | 1 | слева на пересечении |
| 11 | 2.1 | Главная дорога | 2 |  | 0+650 | Установлено | 1 | справа на пересечении |
| 12 | 2.1 | Главная дорога | 2 |  | 0+772 | Требуется установить | 1 | слева на пересечении |
| 13 | 2.1 | Главная дорога | 2 |  | 0+772 | Требуется установить | 1 | справа на пересечении |
| 14 | 2.1 | Главная дорога | 2 |  | 0+872 | Требуется установить | 1 | слева на пересечении |
| 15 | 2.1 | Главная дорога | 2 |  | 0+872 | Требуется установить | 1 | справа на пересечении |
| 16 | 2.1 | Главная дорога | 2 |  | 0+995 | Установлено | 1 | слева на пересечении |
| 17 | 2.4 | Уступите дорогу | 2 |  | 0+015 | Требуется установить | 1 | слева на примыкании |
| 18 | 2.4 | Уступите дорогу | 2 |  | 0+030 | Требуется установить | 1 | слева |
| 19 | 2.4 | Уступите дорогу | 2 |  | 0+198 | Требуется установить | 1 | слева на примыкании |
| 20 | 2.4 | Уступите дорогу | 2 |  | 0+312 | Требуется установить | 1 | слева на примыкании |
| 21 | 2.4 | Уступите дорогу | 2 |  | 0+313 | Требуется установить | 1 | справа на съезде |
| 22 | 2.4 | Уступите дорогу | 2 |  | 0+441 | Требуется установить | 1 | слева на примыкании |
| 23 | 2.4 | Уступите дорогу | 2 |  | 0+544 | Требуется установить | 1 | слева на примыкании |
| 24 | 2.4 | Уступите дорогу | 2 |  | 0+630 | Установлено | 1 | справа |
| 25 | 2.4 | Уступите дорогу | 2 |  | 0+673 | Требуется установить | 1 | слева |
| 26 | 2.4 | Уступите дорогу | 2 |  | 0+757 | Требуется установить | 1 | справа |
| 27 | 2.4 | Уступите дорогу | 2 |  | 0+786 | Требуется установить | 1 | слева |
| 28 | 2.4 | Уступите дорогу | 2 |  | 0+863 | Требуется установить | 1 | справа |
| 29 | 2.4 | Уступите дорогу | 2 |  | 0+883 | Требуется установить | 1 | слева |
| 30 | 2.4 | Уступите дорогу | 2 |  | 0+980 | Требуется установить | 1 | справа |
|  |  | Итого установлено: |  |  |  |  | 4 |  |
|  |  | Итого перенести: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого временных: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого демонтировать: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого требуется установить: |  |  |  |  | 24 |  |
|  |  | Итого: |  |  |  |  | 28 |  |
|  |  | Запрещающие знаки |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 3.4 | Движение грузовых автомобилей запрещено | 2 |  | 0+630 | Установлено | 1 | справа |
| 32 | 3.4 | Движение грузовых автомобилей запрещено | 2 |  | 0+673 | Требуется установить | 1 | слева |
| 33 | 3.24 | Ограничение максимальной скорости | 2 |  | 0+460 | Требуется установить | 1 | справа |
| 34 | 3.24 | Ограничение максимальной скорости | 2 |  | 0+534 | Требуется установить | 1 | слева |
| 35 | 3.24 | Ограничение максимальной скорости | 2 |  | 0+556 | Требуется установить | 1 | справа |
| 36 | 3.24 | Ограничение максимальной скорости | 2 |  | 0+637 | Требуется установить | 1 | слева |
|  |  | Итого установлено: |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  | Итого перенести: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого временных: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого демонтировать: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого требуется установить: |  |  |  |  | 5 |  |
|  |  | Итого: |  |  |  |  | 6 |  |
|  |  | Предписывающие знаки |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого установлено: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого перенести: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого временных: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого демонтировать: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого требуется установить: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Знаки особых предписаний |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 5.16 | Место остановки автобуса и(или) троллейбуса | 2 |  | 0+560 | Требуется установить | 2 | справа |
| 38 | 5.21 | Жилая зона | 2 |  | 0+411 | Требуется установить | 1 | справа на съезде |
| 39 | 5.22 | Конец жилой зоны | 2 |  | 0+411 | Требуется установить | 1 | справа на съезде |
|  |  | Итого установлено: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого перенести: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого временных: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого демонтировать: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого требуется установить: |  |  |  |  | 4 |  |
|  |  | Итого: |  |  |  |  | 4 |  |
|  |  | Информационные знаки |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого установлено: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого перенести: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого временных: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого демонтировать: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого требуется установить: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Знаки сервиса |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого установлено: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого перенести: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого временных: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого демонтировать: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого требуется установить: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Знаки дополнительной информации(таблички) |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 8.3.3 | Направления действия | 2 |  | 0+630 | Установлено | 1 | справа |
| 41 | 8.3.3 | Направления действия | 2 |  | 0+673 | Требуется установить | 1 | слева |
|  |  | Итого установлено: |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  | Итого перенести: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого временных: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого демонтировать: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого требуется установить: |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  | Итого: |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  | Всего установлено: |  |  |  |  | 6 |  |
|  |  | Всего перенести: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего временных: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего демонтировать: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего требуется установить: |  |  |  |  | 36 |  |
|  |  | Всего: |  |  |  |  | 42 |  |