Ведомость размещения искусственного освещения

Дорога: пер.Кучеровых(ул.50 лет СССР-ул.Пушкина)

| № п/п | Начало участка, км+м | Конец участка, км+м | Объект установки | Количество опор / светильников | Протяженность,м |  |  | Расположение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м | Фактически установленные, м | Потребность в установке, м |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 0+199 | 0+307 |  | 2/2 | 0 | 108 | 0 | Слева |
| 2 | 0+236 | 0+263 |  | 2/2 | 27 | 0 | 27 | Слева |
| 3 | 0+328 | 0+371 |  | 2/2 | 43 | 0 | 43 | Слева |
| 4 | 0+409 | 0+505 |  | 2/2 | 0 | 96 | 0 | Слева |
| 5 | 0+465 | 0+465 |  | 1/1 | 0 | 0 | 0 | Слева |
| 6 | 0+528 | 0+585 |  | 2/2 | 57 | 0 | 57 | Справа |
| 7 | 0+629 | 0+739 |  | 2/2 | 0 | 110 | 0 | Справа |
| 8 | 0+660 | 0+697 |  | 2/2 | 37 | 0 | 37 | Справа |
| 9 | 0+762 | 0+823 |  | 3/3 | 61 | 0 | 61 | Справа |
| 10 | 0+849 | 1+259 |  | 2/2 | 0 | 410 | 0 | Справа |
| 11 | 0+893 | 0+893 |  | 1/1 | 0 | 0 | 0 | Справа |
| 12 | 0+934 | 0+934 |  | 1/1 | 0 | 0 | 0 | Слева |
| 13 | 0+960 | 1+134 |  | 5/5 | 174 | 0 | 174 | Слева |
| 14 | 1+167 | 1+167 |  | 1/1 | 0 | 0 | 0 | Слева |
| 15 | 1+322 | 1+322 |  | 1/1 | 0 | 0 | 0 | Справа |
| 16 | 1+355 | 1+508 |  | 7/7 | 153 | 0 | 153 | Справа |
| Итого: |  |  |  | 36/36 | 552 | 724 | 552 |  |