ООО «Алтайгипрозем» ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН МО Благовещенский поссовет Благовещенского района Алтайского края Том I ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (Материалы по обоснованию проектных решений) Директор В.И. Клюшников Главный архитектор Г.Н. Бахуров Начальник отдела Г.Я. Сизова Барнаул 2013 г.

Проект генерального плана выполнен коллективом авторов в составе:

| Архитектурно-планировочная часть: |  |
| --- | --- |
| Главный специалист-архитектор | Бахуров Г.Н. |
| Руководитель группы | Сизова Г.Я. |
| Инженер | Гончарова П.В. |
| Инженерная инфраструктура: |  |
| Специалист-сантехник | Дегтярева Е.С. |
| Специалист-дорожник | Карпова О.В. |
| Оценка воздействия на окружающую среду: |  |
| Специалист-эколог | Пестерева Н.Н. |

СОСТАВ ГРАФИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ

| № п/п | Наименование | № листа |
| --- | --- | --- |
| Материалы по обоснованию: |  |  |
| 1. | Схема современного использования и комплексной оценки территории МО Благовещенский поссовет, М 1: 25 000. |  |
| 2. | Схема современного использования и комплексной оценки территории р.п.Благовещенка, М 1: 5 000. |  |
| 3. | Схема современного использования и комплексной оценки территории с.Сухой Ракит, М 1: 5 000. |  |

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. ВВЕДЕНИЕ	5

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ	6

3. КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА И ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ	7

3.1. Общие сведения о поселении. Географическое положение.	7

3.2. Природные условия и ресурсы	8

3.3. Объекты культурного наследия	16

4. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ	18

4.1. Демография. Трудовые ресурсы	18

4.2. Экономика. Производственный потенциал	21

4.2.1. Сельское хозяйство	21

4.2.2. Промышленность	24

4.2.3. Малое предпринимательство	26

4.3. Социальная сфера	28

5. ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА	32

6. ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА	33

7. ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ТЕРРИТОРИИ	37

8. ОГРАНИЧЕНИЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ	39

9. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ	40

9.1. Современная организация территории	40

9.2. Планировочная организация территории. Функциональное зонирование территории	42

9.3. Предложения по изменению целевого назначения земель	44

9.4. Определение параметров планируемого развития населенных  пунктов,  объектов капитального строительства.	45

9.5. Транспорт и улично-дорожная сеть	50

9.6. Инженерно-технические мероприятия по подготовке территории	53

9.7. Мероприятия по развитию и размещению объектов инженерной инфраструктуры	53

9.8. Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия	56

9.9. Мероприятия по охране окружающей среды	58

9.10. Мероприятия по организации зон с особыми условиями использования территории	62

9.11. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Мероприятия по гражданской обороне	64

ВВЕДЕНИЕ

Генеральный план муниципального образования Благовещенский поссовет разработан на основании Муниципального контракта от 07.05.2009 года с Администрацией Благовещенского района Алтайского края.

Генеральный план выполнен в соответствии со следующими нормативно-правовыми актами:

- Градостроительным кодексом РФ;

- Земельным кодексом РФ;

- Законом Алтайского края от 29.12.2009 г. №120-ЗС «О градостроительной деятельности на территории Алтайского края»;

- Нормативами градостроительного проектирования Алтайского края, утвержденными постановлением Администрации Алтайского края от 18.05.2012 № 261;

- СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- СНиП 2.04-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- СНиП 2.04.07-86 «Тепловые сети»;

- СП 11-112-2001 «Свод правил по проектированию и строительству»;

- СНиП 2.01-51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны».

В процессе разработки Генерального плана были использованы следующие исходные данные:

- Техническое задание на разработку проекта «Схема территориального планирования муниципального образования Благовещенский район Алтайского края, совмещенная с генеральным планом муниципального образования Благовещенский поссовет».

- Планово-картографический материал М 1:2000, актуализированный на основании ортофотопланов, предоставленных Управлением Росреестра по Алтайскому краю, съёмка 2010 года.

- Программа социально-экономического развития муниципального образования Благовещенский район  Алтайского края на среднесрочный период на 2013 - 2017 годы

- Проект поселковой черты р.п.Благовещенка, разработанный АООТ ПИИ «Гипрокоммунстрой» в 2002 г.

- Проект мероприятий защиты от подтопления р.п.Благовещенка Алтайского края, выполненный ОАО «Алтайводпроект» в 2003 г.

- Генеральный план поселка Благовещенка, выполненный «Ленгипрогором» в 1975 г.

- Схема Территориального Планирования Алтайского края, разработанная ЦНИИП градостроительства РААСН и утвержденная Постановлением Алтайского края от 27.10.09 г.

- Схема территориального планирования МО Благовещенский район Алтайского края, разработанная ООО «Алтайгипрозем» в 2009 г.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Целью работы является создание основы для комплексного решения вопросов организации территориального, инфраструктурного и социально-экономического развития территории поселения, способствующей улучшению условий жизнедеятельности населения, эффективному использованию земель, сохранению окружающей природной среды и историко-культурного наследия; обеспечению устойчивого градостроительного развития территории поселения в целом.

Основные задачи Генерального плана:

- Обоснование перспективного развития муниципального образования и населенных пунктов на основе комплексного анализа состояния их территории, с учетом резерва имеющихся земель и проблем градостроительного развития;

- подготовка предложений по изменению границ населенных пунктов, входящих в состав МО Благовещенский поссовет; границ земель сельскохозяйственного назначения, особо охраняемых территорий и объектов, земель промышленности, энергетики, транспорта, связи и иного специального назначения;

- определение границ планируемого размещения, объемов и структуры нового жилищного строительства;

- разработка предложений по размещению новых и реконструкции существующих объектов культурно – бытового назначения;

- разработка предложений по развитию объектов и сетей инженерно-технического обеспечения;

- развитие автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных сооружений транспортной инфраструктуры в границах поселения;

- определение границ земель рекреационного назначения и размещения объектов отдыха, туризма, физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности;

- разработка предложений по охране природы, улучшению санитарно-гигиенического состояния территории, обоснование водоохранных зон, особо охраняемых природных территорий;

- установление границ зон с особыми условиями использования территорий, а также границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА И ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

Общие сведения о поселении. Географическое положение.

Муниципальное образование Благовещенский поссовет занимает центральную и северо-западную часть Благовещенского района. На севере и северо-западе его территория граничит со Славгородским и Суетским районами, на северо-востоке с МО Шимолинский сельсовет, на востоке с МО Николаевский сельсовет, на юге с Суворовским, Нижне-Кучукским, Степноозерским, Яготинским сельсоветами, на юго-западе имеет границу с Табунским районом (рис.1).

Рис.1. Географическое положение МО Благовещенский поссовет

МО Благовещенский поссовет образован на базе рабочего поселка Благовещенка и в настоящих границах существует с 1917 года. Благовещенский поссовет является крупнейшим среди муниципальных образований Благовещенского района, площадь его территории – 79652,7 га, что составляет 21,5% от площади района.

В состав поссовета входят два населенных пункта: р.п.Благовещенка (административный центр) и село Сухой Ракит. Благовещенка основана переселенцами-старообрядцами из Воронежской и Московской губерний в 1907 году на берегу небольшого озера. Населенный пункт расположен в центральной части района, в 360 км от краевого центра г.Барнаула, с которым связан железной дорогой. Село Сухой Ракит находится в 13 км к северо-востоку от Благовещенки, основано в 1912 г.

Строительство железной дороги в 1954 г. стало важным моментом в развитии поселения, т.к. позволило расширить сельскохозяйственное и промышленное производство, и с этого времени отмечался интенсивный рост поселка Благовещенка. Основные автомобильные дороги общего пользования регионального значения, проходящие по территории поссовета: Волчиха – Родино – Благовещенка –Кулунда, Благовещенка – Нижняя Суетка, Сухой Ракит – Николаевка – Татьяновка, объездная дорога в обход р.п. Благовещенка.

Удобное географическое положение, автомобильные трассы и железнодорожная магистраль федерального значения, проходящая через поселение - все это послужило развитию предпринимательства, – как в сфере торговли и общественного питания, так и в промышленном производстве и создании крестьянско-фермерских хозяйств.

Основными направлениями хозяйственной деятельности муниципального образования являются: промышленное производство, сельское хозяйство, торговля, сфера быта.

Природные условия и ресурсы

Климат

Согласно агроклиматическому районированию Алтайского края, территория Благовещенского поссовета относится к теплому, засушливому району. Климат резко континентальный с холодной продолжительной зимой и коротким умеренно-жарким летом, что обусловлено устойчивым влиянием холодных и сухих воздушных полярных масс, приходящих с севера, и теплых сухих, вторгающихся из пустынных областей Казахстана.

Среднемесячная температура января составляет -17,2°С, июля +22,5°С. Переход от отрицательных температур к положительным начинается в середине мая, к отрицательным – в конце сентября.

Осадки в течение всего года связаны с циклонами, приносящими значительно трансформированный воздух Атлантики и южных морей. Вследствие чего рассматриваемая территория относится к зоне с недостаточным увлажнением. Среднегодовое количество осадков составляет 300 мм, но эта величина колеблется от 450 мм  во влажные годы, до 162 мм в засушливые. На летние месяцы (июнь, июль) приходится наибольшее количество осадков. Снежный покров сохраняется около 5 месяцев, с ноября по март, и достигает к концу зимы 36 см высоты.

В течение всего года, особенно в холодный период, преобладают ветры юго-западного и южного направлений. Помимо этого, летом велика повторяемость ветров северной половины горизонта. Среднегодовое значение скорости ветра – 5,4 м/сек. Наибольшая скорость наблюдается с октября по февраль (6 м/сек).

Рассматриваемая территория относится к строительно-климатическому району IB.

Среди неблагоприятных атмосферных явлений следует отметить метели, число которых за год достигает 40. С точки зрения сельскохозяйственного производства, отрицательными климатическими особенностями являются недостаток атмосферной влаги в первой половине теплого периода, наличие сильных ветров и суховеев при средней скорости 5-7,5 м/сек. Зимой снег сдувает с ровных поверхностей, что способствует быстрому промерзанию почвы на значительную глубину. Поэтому необходимо применение такой системы земледелия, при которой важнейшим агротехническим мероприятием является борьба за накопление влаги в почве и применение противоэрозионных мероприятий.

Геоморфология и рельеф

Территория Благовещенского поссовета относится к Кулундинской низменности, которая представляет собой огромную плоскую озерно-аллювиальную равнину с гривозападинным рельефом, слегка наклоненную на север. Абсолютные отметки высот составляют 102-150 метров над уровнем моря.

Значительную площадь территории занимают озерные и приозерные понижения, иногда образующие обширные лощинообразные понижения. Террасы наиболее крупных озер (Кулундинского, Кучукского) представляют собой плоские слабодренированные равнины с абсолютными отметками высот до 125 м над уровнем моря, усложненные различными формами микрорельефа (бугры, гряды, понижения, западины, кочки). Приозерные участки заболоченны и затопляются во время весеннего снеготаяния.

Р.п.Благовещенка в геоморфологическом отношении расположен на плоской слабоволнистой Кулундинской озерно-аллювиальной равнине. Рельеф поселка имеет плоско-западинный характер, отметки высот возрастают в направлении с запада на восток и составляют 105,5-108,0 м над уровнем моря. Уклоны поверхности на большей части территории менее 0,01. Плоско-западинный рельеф территории дополнительно осложнен блюдцеобразными замкнутыми понижениями размером 0,3-6 га и глубиной 0,5-1,2 м.

Геологическое строение и инженерно-геологические условия

В геологическом строении территории Благовещенского поссовета принимает участие мощная толща (600 м и более) мезокайнозойских отложений, залегающая на палеозойском фундаменте.

Образования мезозоя представлены отложениями мелового возраста, в составе которых выделяются три свиты: леньковская, сылеская и ганькинская. В литологическом отношении они представлены переслаивающимися пестроцветными очень плотными глинами и песками преимущественно мелкозернистыми с галькой и гравием. Песчаные и глинистые слои хорошо выдержаны по мощности и по простиранию. Вскрытая мощность меловых отложений 180-200 м. В составе третичных отложений выделяются осадки палеогена и неогена.

Грунтовые воды р.п.Благовещенка распространены повсеместно и приурочены к верхнечетвертичным субаэральным суглинкам, пескам и аллювиальным пескам кулундинской свиты верхнего плиоцена.

На период изысканий 2002 г., выполненных ОАО «Алтайводпроект», грунтовые воды практически на всей территории (до 90%) в границах изысканий вскрыты на глубине от 0,5 до 2,0 м и образуют грунтовый поток с северо-востока на юго-запад к котловине озера Кучукское. Степень естественной дренированности территории весьма слабая, скорость потока грунтовых вод не превышает 10 мм/сутки.

Инженерно-геологическими факторами, осложняющими строительство на территории населенных пунктов Благовещенского поссовета, являются плоский рельеф (уклоны поверхности до 0,5%) и близкое залегание грунтовых вод.

Гидрография и гидрология

Особенностью  рассматриваемой территории является то, что Благовещенский поссовет относится к замкнутому внутриконтинентальному бессточному бассейну.

На территории муниципального образования Благовещенский поссовет имеется большое количество озер самой разнообразной величины. Озера мелкие, глубина их редко превышает 3-4 метра. По своей форме все озера напоминают вогнутую чашу с плоским дном либо замкнутые конечно-сточные котловины. В жаркий период многие из этих озер пересыхают, и на их поверхности образуется солевая корка толщиной до нескольких сантиметров. В период дождей эти озера вновь наполняются водой, образуя крепкие рассолы. Берега вокруг них, как правило, подтоплены, а почва представляет собой непроходимую грязевую топь.

Донный грунт, находящийся под соленой коркой, засолен и содержит в себе до 50% и более водорастворимых солей, концентрация которых изменяется с глубиной. Почвы вокруг минерализованных озер также являются засоленными, за счет ветрового переноса соли с поверхности высохших в жаркий период озер или переноса солей высокоминерализованными грунтовыми водами.

Почвы в непосредственной близости от соленых озер совершенно бесплодны, лишь на некотором расстоянии, в зависимости от типа засоления и степени засоленности, начинают произрастать солелюбивые растения (солянки).

На территории поссовета расположено крупнейшее озеро Алтайского края - Кулундинское. Озеро занимает самый пониженный участок Центрально-Кулундинской впадины (абсолютная высота 100 м). Озеро представляет собой громадный водный бассейн, площадь которого в зависимости от погодно-климатических условий может изменяться от 740 до 615 кв.км. Длина береговой линии Кулундинского озера составляет 105 км. Площадь водосбора составляет 24100 кв. км. Несмотря на незначительную глубину, вода в нем не пересыхает даже в самые засушливые годы, и только мелкие заливы обнажают свое вязкое дно, покрытое илом и солью. Слабое колебание уровня озера объясняется хорошим питанием грунтовыми водами, залегающими недалеко от поверхности. Основное питание озеро получает от рек: Кулунда, Суетка, Солоновка. Испарение – это единственный путь, через который вода уходит из озера, так как из него не вытекает ни одной реки, ни одного ручья. Этим оно напоминает знаменитое Мертвое море, находящееся в Иордании.

Берега озера не везде одинаковы. Восточный берег его сильно изрезан множеством мелких заливов с разбросанными по ним небольшими песчаными островами. Западный берег имеет ровные спокойные очертания. Открытые песчаные отмели здесь более многочисленны, чем на восточном берегу. В береговой зоне (ширина 0,5-2 км) развита полоса камышовых водорослей. Средняя глубина озера равна 4 м, в береговой зоне 0,5-2 м.

В северной части поселения протекает единственная река – Солоновка, впадающая в Кулундинское озеро. Река маловодная, питание ее смешанное. Наиболее полноводной река бывает во время весеннего половодья, вызванного быстрым таянием снежного покрова. Летом уровень воды в реке сильно уменьшается, а имеющиеся ручьи вообще полностью пересыхают.

Что же касается р.п.Благовещенка, территория населенного пункта чрезвычайно бедна поверхностными водами. Здесь отсутствует какой-либо сосредоточенный сток поверхностных вод; нет ни рек, ни ручьев, ни логов. Сток воды по плоской, западинной степи формируется только в периоды весеннего снеготаяния (апрель-май) или летом, во время продолжительных дождей и интенсивных ливней. Это, в основном поверхностный, рассредоточенный сток воды по склонам рельефа; ручьи образуются временно, на локальных участках местности. Большая часть стока задерживается в местных понижениях (западинах), просачивается в почво-грунты, в летнее время испаряется.

Почвы

По почвенному районированию территория муниципального образования находится в Кулундинско-Приобском почвенном округе, в районе черноземов южных лугово-солонцовых и солончаковых комплексов.

Наиболее распространенными почвами являются черноземы южные, лугово-черноземные почвы, солонцы и солончаки.

На формирование почвенного покрова большое влияние оказывают почвообразующие породы. Подстилающие породы представлены песками нечетвертичного возрастра с маломощным супесчано-суглинисто-песчаным покровом четвертичных отложений, которые служат материнскими породами почв.

Черноземы южные формируются в засушливых степях с обедненной и разреженной типчаково-ковыльной растительностью невысокой производительности. Основная их часть находится в интенсивном использовании, преимущественно в пашне. Почвы подвержены ветровой эрозии.

Лугово-черноземные почвы приурочены к пониженным элементам рельефа плоскокотловинной равнины и террасы. Формируются под влиянием временного усиленного стока и неустойчивой почвенно-грунтовой верховодки.

В условиях слабой дренированности и бессточности, наличии засоленных почвообразующих пород при преобладании восходящих токов и высокой испаряемости сильноминерализованных грунтовых вод происходит накопление солей в верхних горизонтах почв, формируется солончаково-солонцовый покров.

Земельные ресурсы

Земельный фонд муниципального образования Благовещенский поссовет, согласно закону Алтайского края «О статусе и границах муниципальных и административно-территориальных образований Благовещенского района Алтайского края» от 28.02.2006 г. № 102 и проекту установления границ муниципальных образований Благовещенского района, составляет 79652,8 га (21,5% от площади района).

Земельный фонд поселения включает в себя следующие категории земель (таблица 1).

Таблица 1

Земельный фонд МО Благовещенский поссовет

| Наименование категорий земель | Площадь территории |  |
| --- | --- | --- |
|  | га | удельный вес, % |
| Земли сельскохозяйственного назначения | 35442 | 44,5 |
| Земли населенных пунктов | 2152 | 2,7 |
| Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | 9278 | 11,7 |
| Земли особо охраняемых территорий и объектов | - | - |
| Земли лесного фонда | 419 | 0,5 |
| Земли водного фонда | 30433 | 38,2 |
| Земли запаса | 1929 | 2,4 |
| Итого земель в границах МО: | 79653 | 100 |

Земли сельскохозяйственного назначения и водного фонда занимают значительную часть территории поссовета.

Рассматривая распределение земель по формам собственности следует отметить, что более 97 % земель находятся в государственной и муниципальной собственности, и лишь незначительная часть в собственности граждан и юридических лиц.

Минеральные ресурсы

Геологическое строение территории определяет размещение месторождений полезных ископаемых. На территории Благовещенского поссовета государственным балансом запасов и кадастрами месторождений и проявлений полезных ископаемых учтены следующие месторождения (табл.2):

Таблица 2

Краткая характеристика месторождений полезных ископаемых 
в Благовещенском поссовете

| № п/п | Название | Месторождения, рудопроявления | Местоположение | Запасы, ресурсы, дата утверждения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Строительный песок |  |  |  |  |
| 1 | Кучукское | В 4 км на северо-запад от р.п. Степное Озеро, в 2 км к северо-востоку от оз. Кучукское, с севера примыкает к карьеру р.п. Благовещенка | Пески не удовлетворяют ГОСТ 8736 -85 для строительных растворов: по содержанию зерен менее 0,16 мм по 62,5 % пересечений, по модулю крупности – 12, 5%, по пылевидным, илистым и глинистым частицам – 75%, но по результатам технологических испытаний пески пригодны для строительных растворов марок 25,50,70. | Запасы по категории С1 – 226 тыс.куб.м. Учтены ГБЗ. Месторождение разрабатывается ОАО «Кучуксульфат» по лицензии БАР 09040 ТЭ. |
| 2 | Новоблаговещенское (участок 2, фильтровальные пески) | Расположено в 11 км на северо-запад от ст. Новоблаговещенка, вблизи береговой линии оз. Кулундинского. | Участок представлен линзовидной залежью (300-400 м) крупно- среднезернистых песков средней мощностью 2,7 м. Полезное ископаемое перекрыто глинистыми мелкозернистыми песками мощностью от 0,5 до 2,1 м. Уровень грунтовых вод 2,8 м. Пески пригодны для использования в качестве заполнителя в скорых фильтрах для технического и питьевого водоснабжения. | Запасы по категории С1 – 198,5тыс. куб м. с учетом обводненных, необводненные запасы – 137,9 тыс.куб.м. Учтены ГБЗ. Месторождение готово к промышленному освоению. |
| Природные соли |  |  |  |  |
| 3 | Озеро Кулундинское | Расположено в 14 км на запад, северо-запад от ж.д. ст. Новоблаговещенка (южная оконечность озера) | Полезным ископаемым является поверхностная рапа, соляная залежь. Качественный состав рапы оз. Кулундинского аналогичен рассолам оз. Кучукского, содержание сульфата натрия в рапе 17,35 кг/ куб. м. Рассматривается как надежный резерв для регулирования гидрохимического режима Кучукского месторождения в процессе его эксплуатации. | Запасы по категории С2 – 37800 тыс.куб.м. Учтены ГБЗ как резервные. |

В гидрогеологическом отношении территория относится к западной части Кулундинско-Барнаульского артезианского бассейна, сложенного рыхлой толщей мезо-кайнозойских отложений, мощностью 800-1000 м. К песчаным разностям мезо-кайнозойских отложений приурочено до 10 водоносных горизонтов, мощностью от 5 до 60 м. Водоносные горизонты достаточно водообильны, но воды характеризуются повышенной минерализацией.

В Благовещенском поссовете отсутствует вода с оптимальным солевым составом (до 1000 мг/л). Природный солевой состав подземных вод характеризуется высокой минерализацией (сухой остаток 1100-1800 мг/л, хлориды 300-400 мг/л, сульфаты 400-700 мг/л, жесткость 9-15 мг/л).

Растительность и животный мир

Согласно геоботаническому районированию территория муниципального образования относятся к Казахстанской степной провинции, Восточно-Казахстанской степной подпровинции, полосе засушливых разнотравно-типчаково-ковыльных степей, Бурлинско-Кулундинскому округу разнотравно-типчаков-тырсовых степей, Кучукскому району.

Растительный покров целинных степей в настоящее время почти полностью распахан. Природные кормовые угодья представлены здесь в первую очередь большими площадями лугово-солонцеватых и солонцово-солончаковатых комплексов. На луговых солончаках распространены бескильницевые, селитрянополынно-бескильницевые и разнотравно-селитрянополынно-бескильницевые солончаковые луга. Эдификатором таких травостоев является бескильница тончайшая, всегда присутствует полынь селитряная, реже полынь скальная. Из галофитного разнотравья встречаются кермек Гмелина, горькуши – солончаковая и горькая.

В красную книгу РФ внесены два вида ковылей: перистый и Залесского, помимо этого ещё 10 видов внесены в Красную книгу Алтайского края: ирис сизоватый, рябчик малый, тюльпан раскрытый, смолоносница изящная, кермек полукустарный, левзея серпуховидная, кувшинка чисто-белая, ресурсными являются адонис весенний, солодка уральская, тмин песчаный.

Основу фауны составляют широко распространённые степные виды, обитающие в колочной степи. Копытные представлены сибирской косулей и лосем;. повсеместно встречаются колонок, горностай, барсук и обыкновенная лисица, заяц-беляк и заяц-русак, реже степной хорёк и ласка, по реке распространена американская норка, по берегам пресных водоёмов – ондатра, а встречи корсака - единичны.

Из мелких млекопитающих в степи  обычны:  степная пеструшка, узкочерепная полёвка, краснощёкий суслик; вблизи полей – полевая мышь, обыкновенная полёвка, джунгарский хомячок. На берегах озёр в тростниках живут полёвки – водяная и экономка, на луговых участках – узкочерепная и обыкновенная полевки, бурозубки малая, средняя, обыкновенная, мыши – лесная и малютка. В прибрежных зарослях и небольших колках отмечены прудовая ночница, бурый ушан, возможны и другие виды рукокрылых.

Из птиц наиболее часто встречаются:  полевой жаворонок, полевой конёк, белая и жёлтая трясогузки, черноголовый чекан, обыкновенная каменка, варакушка, северная бормотушка, чибис, перепел, коростель, серая куропатка, местами встречается луговой чекан; редок журавль красавка, нерегулярно отмечаются малый, серый и белокрылый жаворонки, кречетка, единично – белая куропатка.

Многие виды связаны как с лугами различного типа, так и с заболоченными прибрежными участками рек и обсыхающими мелководными берегами озер. Прежде всего - это кулики: малый зуек, поручейник, перевозчик, травник, бекас, большой теретенник, большой кроншнеп, несколько видов песочников, а также серая цапля, большая выпь, серый журавль, погоныш-крошка.

Ихтиофауна рек и пресных озер включает серебряного карася, линя, обыкновенного пескаря, озёрного гольяна, леща, верховку.

Рекреационные ресурсы

Климат является одним из ведущих ресурсов. Большое количество дней с сухой, безоблачной погодой в данной местности обуславливает большой поток солнечной радиации, который сравним с потоком солнечной радиации на Черноморским побережье.

Водная рекреация. На территории муниципального образования возможна пассивная рекреация (отдых у воды и рыбная ловля). В летнее время вода в реках теплая, пригодная для купания. Также имеются водохранилища и пруды с теплой чистой водой, в том числе в границах р.п.Благовещенка, где также возможно купание. Данные виды рекреации развиваются, в основном, для отдыха местного населения.

Ресурсы минеральных вод. Важное значение для организации курортно-санаторного лечения могут иметь находящиеся здесь минеральные подземные воды. Однако, минеральные воды Кулундинской впадины пока не используются, т.к. их лечебные свойства требуют детального изучения.

Ресурсы лечебных грязей. В долине реки Кулунды есть много озер с отложениями иловых грязей. Среди них пресные и соленые. Исследования минеральных озер Кулунды, позволяет отметить, что, несмотря на огромное количество озер, для лечебных целей могут быть использованы лишь немногие из них. Это обусловлено тем, что режим озер Кулундинской степи неустойчив и зачастую зависит от погодно-климатических условий.

Согласно СТП Благовещенского района, курортно-бальнеологические зоны запроектированы по берегам оз.Кучукского, на территориях МО Нижне-Кучукского, Яготинского сельсоветов, где условия как нельзя лучше подходят для оздоровительного отдыха.

В Благовещенском поссовете размещение бальнеоклиматического курорта в перспективе маловероятно, т.к. прибрежные территории оз.Кулундинского заболочены и засолены, и условия для развития рекреации здесь менее благоприятны чем на оз.Кучукском.

Рекреационные ресурсы особо охраняемых природных территорий.

Постановлением Администрации Алтайского края от 26 июня 2007г. № 278 выделен государственный природный комплексный заказник краевого значения «Благовещенский» в Благовещенском районе общей площадью 49200 га. Заказник «Благовещенский» является комплексным (ландшафтным) и предназначен для сохранения и восстановления природных комплексов сухой степи.

Значение заказника в сохранении степных и озёрно-степных комплексов фауны Алтайского края чрезвычайно велико. Он охраняет важнейший в пределах края путь сезонных миграций водоплавающих птиц и мест их гнездования, а также способствует сохранению биоценоза уникальной озерно-степной Кулундинской котловины внутреннего стока.

Значимость заказника в сохранении биоразнообразия региона определяется и тем, что на его территории с тем или иным статусом нахождения отмечено 37 видов птиц, внесённых в Красные книги разного ранга, что составляет около 25% фауны птиц заказника. Уникальное видовое разнообразие является веским основанием для скорейшего преобразования этой территории в заповедник.

Объекты культурного наследия

Большинство известных археологических памятников Благовещенского поссовета пребывает в аварийном состояний. Площадь курганных могильников ежегодно распахивается по нескольку раз. При повторных обследованиях на некоторых памятниках ранее зафиксированные курганные насыпи уже не видны. Ежегодная распашка может привести к полному разрушению насыпей курганов. В каждом населённом пункте поссовета представлены памятники воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (1941 -1945 гг.)

Таблица 3

Перечень памятников археологии Благовещенского поссовета

| № п/п | Наименование | Датировка | Автор открытия | Местонахождение | Документ о постановке на государственный учет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Георгиевка 1, курганный могильник | Дата не ясна | Шамшин А.Б. | Расположен в5 км к СВ от бывшего с. Георгиевка | Решение крайисполкома № 420 от 12.09.1991 г. |
| 2. | Георгиевка 2, курганный могильник | Дата не ясна | Шамшин А.Б. | Расположен в 1 км к З от кургана Георгиевка 1, в 40 м к С от дороги | Решение крайисполкома № 420 от 12.09.1991 г.. |
| 3. | Георгиевка 3, курганный могильник | Дата не ясна | Шамшин А.Б | Расположен в 5 км к СВ от р.п. Благовещенка | Решение крайисполкома № 420 от 12.09.1991 г. |
| 4. | Георгиевка 4, курганный могильник | Дата не ясна | Пугачев Д.В. | Памятник находится в 6 км к юго-юго-западу от с. Шимолино, в 5 км к северо-востоку от бывшего с. Георгиевка в 0,5 км к югу от грунтовой дороги Благовещенка-Шимолино. | Вновь выявлен |
| 5. | Георгиевка 5, курганный могильник | Дата не ясна | Пугачев Д.В. | Памятник находится в 8 км к юго-западу от с. Шимолино, в 2 км к северо-востоку от бывшего с. Георгиевка в 1 км к югу от грунтовой дороги Благовещенка-Шимолино. | Вновь выявлен |
| 6. | Георгиевка 6, курганный могильник | Дата не ясна | Пугачев Д.В. | Памятник находится в 5 км к западу-северо-западу от с.Сухой Ракит, в 5 км к востоку от бывшего с. Георгиевка на повороте ГЗЛП. | Вновь выявлен |
| 7. | Георгиевка 7, курганный могильник | Дата не ясна | ФроловЯ.В., ,Редников А.А. | Расположен 11 км к северо-востоку от р.п. Благовещенка и в 320 м к югу юго-западу от памятника Георгиевка 6 и в | Вновь выявлен |
| 8. | Георгиевка 8, курганный могильник | Дата не ясна | Фролов Я.В., Редников А.А. | Расположен в 9,5 км к северо-западу от с. Сухой Ракит, в 1 км к северу северо-западу от курганного могильника Георгиевка 5 | Вновь выявлен |
| 9. | Георгиевка 9, курганный могильник | Дата не ясна | Фролов Я.В., Редников А.А. | Расположен в 7,2 км к северу от р.п. Благовещенка, в 1км к западу от бывшего с. Георгиевка и в 2,8 км к северо-северо-западу от курганного могильника Георгиевка 3 | Вновь выявлен |
| 10. | Георгиевка 10, курганный могильник | Дата не ясна | Фролов Я.В., Редников А.А. | Расположен в 10 км к северу северо-востоку р.п. Благовещенка и в 9,5 км к северо-западу от с. Сухой Ракит, в 200 м к югу от памятника Георгиевка 8 | Вновь выявлен |
| 11. | Георгиевка 11, курганный могильник | Дата не ясна | Фролов Я.В., Редников А.А. | Расположен в 4,2 км к северо-северо-востоку от р.п. Благовещенка, в 3 км к югу от бывшего с. Георгиевка могильника Георгиевка 3 | Вновь выявлен |
| 12. | Георгиевка 12, курганный могильник | Дата не ясна | Фролов Я.В., Редников А.А. | Расположен в 3 км к северо-северо-востоку р.п. Благовещенка и в 4,2 км к юго-юго-западу от бывшего с. Георгиевка | Вновь выявлен |

Таблица 4

Перечень памятников истории Благовещенского поссовета

| № п/п | Наименование | Датировка | Автор открытия | Местонахождение | Документ о постановке на государственный учет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Памятник воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (1941 -1945 гг.) | 1970 г. | Отришко В.К. | С. Благовещенка, ул. Ленина | Постановление АКСНД № 94 от 02.04.01 г. |
| 2. | Памятник воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (1941 -1945 гг.) | 1975 г. | неизвестен | Сухой Ракит с. | Постановление АКСНД № 94 от 02.04.01 г. |

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Демография. Трудовые ресурсы

На 01.01.2010 г., согласно данным управления статистики, постоянное население Благовещенского поссовета – 12637 человек, что составляет 38% от всего населения района. В половой структуре преобладают женщины – 53%. Средняя плотность населения 16 чел./кв. км, что выше показателя по Благовещенскому району (8,9 чел./кв.км).

Численность трудовых ресурсов в поселении составляет 7601 чел. Чуть меньше половины из их числа заняты в экономике.

Таблица 5

Трудовые ресурсы р.п.Благовещенка, чел.

| Показатели | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность постоянного населения (на начало года) - всего | 12630 | 12694 | 12576 | 12508 | 12516 |
| Численность населения в трудоспособном возрасте | 7849 | 7601 | 7601 | 7601 | 7601 |
| Численность занятых в экономике, в том числе в: | 5613 | 3644 | 3785 | 3529 | 3491 |
| -промышленности | 665 | 797 | 816 | 783 | 768 |
| -сельском хозяйстве | 445 | 321 | 298 | 293 | 287 |
| -на транспорте | 148 | 176 | 178 | 157 | 150 |
| -связи | 321 | 215 | 207 | 192 | 183 |
| -строительстве | 139 | 201 | 356 | 271 | 295 |
| -торговле и общественном питании | 983 | 997 | 997 | 934 | 920 |
| -здравоохранении | 732 | 296 | 291 | 272 | 270 |
| -образовании | 630 | 597 | 595 | 587 | 579 |
| -культуре | 45 | 44 | 47 | 40 | 39 |
| -другие | 1505 | - | - | - | - |
| Численность официально зарегистрированных безработных | 414 | 320 | 226 | 331 | 234 |

По сравнению с 2006 г. возросла численность занятых в промышленности и строительстве, в то же время сократилась численность занятых в сельском хозяйстве, отрасли связи, сфере торговли и общественного питания, а также здравоохранения.

Уровень официальной безработицы снизился за это время с 5,6% до 3,0%.

Уровень жизни населения в р.п.Благовещенка выше среднего по району. Наибольший удельный вес в структуре денежных доходов населения приходится на заработную плату.

Таблица 6

Демографическая характеристика МО Благовещенский поссовет

| Показатели | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.п.Благовещенка |  |  |  |  |  |  |  |
| Населения всего | 12513 | 12532 | 12630 | 12694 | 12576 | 12508 | 12516 |
| В том числе в возрасте: |  |  |  |  |  |  |  |
| - моложе трудоспособного | 2297 | 2364 | 2353 | 2240 | 2196 | 2163 | 2162 |
| - трудоспособные | 7251 | 7322 | 7349 | 7601 | 7601 | 7601 | 7601 |
| - старше трудоспособного | 2965 | 2846 | 2821 | 2853 | 2779 | 2744 | 2753 |
| Общий коэффициент рождаемости на 1000 чел. населения | 11,2 | 13,6 | 11,6 | 14,1 | 14,0 | 15,0 | 14,6 |
| Общий коэффициент смертности на 1000 чел. населения | 15,1 | 13,5 | 15,3 | 14,2 | 13,7 | 15,6 | 16,0 |
| с.Сухой Ракит |  |  |  |  |  |  |  |
| Населения всего | 110 | 110 | 112 | 115 | 113 | 117 | 121 |
| Итого население по МО: | 12623 | 12642 | 12742 | 12809 | 12689 | 12625 | 12637 |

В течение рассматриваемого периода (2004-2010 гг.) численность населения Благовещенского поссовета сохранялась на одном уровне, изменяясь незначительно в пределах 1,5%.

Для муниципального образования актуальна проблема низкой рождаемости, однако, за последние 4 года отмечается тенденция повышения общего коэффициента рождаемости. Также одной из наиболее острых проблем современного демографического развития поселения, сохраняющаяся в динамике, является высокая смертность населения. Число умерших в течение рассматриваемого периода превышало число родившихся.

Прогноз численности населения.

При определении численности основных возрастных групп населения учитывались данные администрации муниципального образования, рекомендации специальной литературы и соответствующих нормативов.

Таблица 7

Численность основных возрастных групп населения

| № п/п | Группа населения | Численность на 2010г., чел. (%) |  | Численность на расчетный срок, чел. (%) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Благовещенка | Сухой Ракит | Благовещенка | Сухой Ракит |
|  | Младше трудоспособного возраста, всего в том числе: | 2162 (17,3%) | 20 (17%) | 2275 (17,3%) | 26 (17%) |
|  | - дошкольники до 7 лет | 804 | 6 | 849 | 9 |
|  | - школьники 7-15 лет | 1358 | 14 | 1426 | 17 |
|  | Трудоспособного возраста, всего в том числе: | 7601 (60,7%) | 88 (73%) | 7955 (60,5%) | 106 (71%) |
|  | - школьники 16-17 лет | 130 | 3 | 140 | 4 |
|  | Старше трудоспособного возраста | 2753 (22%) | 12 (10%) | 2920 (22,2%) | 18 (12%) |

Перспективная численность населения до 2033 года определялась на основе анализа данных естественного и механического прироста населения, с учетом возможных перспектив развития поселения, наличия свободных территорий и предполагаемого улучшения экономических и социальных условий жизни населения.

Расчёт населения по естественному приросту и миграции выполнен по следующей формуле:

Ho = H (1+)t  где,

Н0 – ожидаемая численность населения, чел.;

Н – фактическая численность населения на исходный год, чел.;

П – среднегодовой естественный прирост (убыль), % от всего населения;

М – среднегодовая разница миграции, % всего от населения;

t – расчетный срок.

Отмечая положительную динамику демографических процессов последних лет, а так же ожидаемый эффект от проводимой государством демографической политики, прогнозная численность населения в административном центре Благовещенка возрастёт на 5% и составит 13150 человек. В условиях имеющихся территориальных ресурсов для жилищного строительства, вероятно увеличение населения и за счет притока из соседних небольших сел.

В с.Сухой Ракит численность населения, в перспективе, останется на прежнем уровне, т.к. за последние годы рождаемость была равна нулю, а численность населения поддерживалась за счет положительной миграции. Однако, даже при наличии свободных земель и должной инфраструктуры в данном селе, районный центр Благовещенка будет перетягивать на себя трудоспособное население и, Сухой Ракит, в лучшем случае сохранит свое население на прежнем уровне.

Численность населения, принимаемая проектом на расчетный срок до 2033 г. – 13150 чел. для Благовещенки и 150 чел. для Сухого Ракита, на первую очередь – 12550 и 130 человек соответственно.

Экономика. Производственный потенциал

Географическое положение муниципального образования оказало существенное влияние на развитие реального сектора экономики и предпринимательства. Удобное географическое положение, автомобильные дороги и железнодорожная магистраль федерального значения – все это благоприятно отразилось на развитии предпринимательства, – как в сфере торговли и общественного питания, так и в промышленном производстве и создании крестьянско-фермерских хозяйств.

Основными направлениями хозяйственной деятельности Благовещенского поссовета являются: промышленное производство, сельское хозяйство, торговля, сфера быта.

Сельское хозяйство

В сельском хозяйстве развито производство зерна, подсолнечника, мяса, молока, а также производство овощей и кормов. Территория относится к зоне рискованного земледелия.

Сельскохозяйственной деятельностью в поселении занимается три сельхозпредприятия (ОАО ПКЗ «Новый путь», ОАО Птицефабрика «Благовещенская», СПК «Благовещенский») и два крестьянских (фермерских) хозяйства. Основная специализация хозяйств: мясомолочное скотоводство, производство растениеводческой продукции, в основном зерновых культур. В структуре валовой продукции сельского хозяйства в 2010 году на долю животноводства приходилось 53%, на долю растениеводства 47%. Валовая продукция растениеводства значительно возросла, т.к. еще в 2006 г. на ее долю приходилось всего 18%.

Таблица 8

Основные показатели развития сельского хозяйства

| Показатели | Ед.изм. | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число хозяйств, всего | ед. | 2685 | 2835 | 2865 | 2876 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| - сельскохозяйственных предприятий | ед. | 3 | 3 | 3 | 3 |
| - крестьянских (фермерских) хозяйств | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 |
| - личных подсобных хозяйств | ед. | 2680 | 2830 | 2860 | 2872 |
| Валовая продукция сельского хозяйства в действующих ценах | тыс.руб. | 62394 | 68720 | 75310 | 81300 |
| Валовая продукция растениеводства в действующих ценах | тыс.руб. | 11208 | 30820 | 35210 | 38100 |
| Валовая продукция животноводства в действующих ценах | тыс.руб. | 52714 | 37900 | 40100 | 43200 |
| Объемы производства продукции (по категориям хозяйств): |  |  |  |  |  |
| Сельскохозяйственные предприятия: |  |  |  |  |  |
| - зерно | тонн | 2763 | 7016,3 | 8767,9 | 5442,8 |
| - подсолнечник | тонн | 247 | 212,6 | 236,1 | 107,3 |
| - реализация скота и птицы (на убой) в живом весе | тонн | 467 | 278,8 | 222,8 | 273,9 |
| - молоко | тонн | 2172 | 1786,4 | 1488,3 | 2550,5 |
| - яйца | тыс.штук | 6914 | 6618 | 7800 | 5093 |
| - надой молока на 1 корову | кг | 2040 | 6527 | 2255 | 3130 |
| Крестьянско-фермерские хозяйства: | тонн |  |  |  |  |
| - зерно | тонн | 190 | 197 | 224 | - |
| - мясо | тонн | 24 | 30 | 38 | 14,7 |
| Личные подсобные хозяйства | тонн |  |  |  |  |
| -картофель | тонн | 263 | 278 | 240 | 290 |
| - овощи | тонн | 220 | 235 | 215 | 223 |
| - молоко | кг | 1157 | 1172 | 1674 | 1600 |
| - надой молока на 1 корову | тонн | 2895 | 2910 | 2328 | 2280 |
| - реализация скота и птицы (на убой) в живом весе | тонн | 1720 | 1735 | 1600 | 1670 |
| Поголовье скота (по категориям хозяйств): |  |  |  |  |  |
| Сельскохозяйственные предприятия: |  |  |  |  |  |
| КРС | голов | 2041 | 1888 | 945 | 1842 |
| в том числе коровы | голов | 705 | 707 | 719 | 763 |
| Личные подсобные хозяйства |  |  |  |  |  |
| КРС | голов | 485 | 500 | 410 | 397 |
| в том числе коровы | голов | 342 | 357 | 320 | 290 |

Общая площадь сельскохозяйственных угодий составляет 22503 га, в том числе пашни - 11980 га. Посевная площадь зерновых культур за последние годы изменялась незначительно и в 2010 году составила 7749 га. Территория под картофелем и овощами возросла только в личных подсобных хозяйствах, а в сельскохозяйственных предприятиях осталась прежней и составила соответственно 3 га и 4 га. Посевы подсолнечника в 2009 году сокращались более чем в 3,5 раза по сравнению с предыдущими годами, но в 2010 г. вышли на прежний уровень (560 га).

ОАО Племенной конный завод «Новый путь» - одно из основных сельскохозяйственных предприятий Благовещенки, специализируется на разведении племенных лошадей, имеет развитое мясомолочное животноводство, птицеводство.

Основное производственное направление ПКЗ – развитие племенного коневодства, в частности, разведение лошадей породы «Советский тяжеловоз». Период деятельности хозяйства в данной отрасли 20 лет.

На начало 2011 года поголовье племенных лошадей составило 531 голову, это на 70 голов больше, чем на начало 2010 года. Кроме коней породы «Советский тяжеловоз» в хозяйстве имеются чистокровные ахалтекинские, орловские и русские рысаки, спортивные лошади. В перспективе хозяйство имеет возможность увеличить поголовье племенных лошадей до 540-550 голов.

Предприятие является поставщиком жеребцов-производителей на Пермскую биофабрику для производства сыворотки, используемой для нужд оборонной промышленности, здравоохранения и других целей.

Также, предприятие занимается производством молока и мяса КРС, развита птицеводческая отрасль. На 01.01.2011 г. поголовье КРС составляет 1633 головы, в т.ч. 660 коров. Часть поголовья содержится в Сухо-Ракитском отделении предприятия. Переработка продукции животноводства на предприятии не осуществляется.

Конный завод, кроме традиционного животноводства, единственный в районе выращивает нетипичных для данных мест страусов, верблюдов, яков.

В растениеводстве основной отраслью является зерновое производство, выращивание подсолнечника на семена и кормовых культур: кукурузы на зеленую массу, многолетних и однолетних трав на сено и зеленую массу.

ОАО Птицефабрика «Благовещенская». Птицефабрика возникла в 1968 г. на базе инкубаторной станции.  На конец 2010 г. на предприятии содержалось 67 тыс. кур-несушек, 226 голов КРС, 150 свиней.

СПК «Благовещенский» образовался на базе плодосовхоза. Предприятие занимается растениеводством, в основном это зерноводческая отрасль. На территории 8 га возделываются овощи. Из плодовых насаждений, оставшихся со времен плодосовхоза, сохранились только посадки облепихи, остальные деревья были раскорчеваны и в настоящее время выращивание плодово-ягодных культур не осуществляется.

В р.п.Благовещенка действует «Россельхозцентр» (бывшая контрольно-семенная лаборатория), который осуществляет проверку качества семенного материала на межрайонном уровне, а именно в Благовещенском, Суетском, Табунском районах.

Для сельскохозяйственных предприятий характерно то, что они не имеют возможности вести расширенное воспроизводство. Отсутствие необходимых денежных средств приводит к уменьшению закупок новой техники и оборудования для сельского хозяйства.

Обновление сельхозтехники в муниципальном образовании идет крайне медленно в связи с ее дороговизной и нестабильным финансовым положением хозяйств. В основном используется техника, приобретенная в начале 90-х годов, процент износа техники с каждым годом увеличивается.

Экономические показатели деятельности сельскохозяйственных предприятий остаются нестабильными и характеризуются нехваткой собственных оборотных средств для сезонного финансирования производства, недоступностью банковского кредита и высокой кредиторской задолженностью. Снижение темпов развития в сельском хозяйстве негативно отражается на финансовых показателях сельскохозяйственных предприятий.

Промышленность

Промышленность играет существенную роль в экономике муниципального образования, от ее развития зависит наполняемость бюджета и решение многих социальных проблем.

Благовещенский поссовет располагает достаточно развитым промышленным потенциалом. Основу промышленности составляют 3 крупных и средних и 4 малых предприятия, из них социально значимые: ОАО «Благовещенский комбинат молочных продуктов», ООО «Благовещенский мелькомбинат», ЗАО «Алтай-злак», ГУП АК «Благовещенская типография», ОАО «Благовещенский ЗЖБИ», ООО «Адонис», ОАО «Вострово лес» и другие.

В структуре производства промышленной продукции основную долю занимает производство пищевых продуктов – 80 %. Основные виды выпускаемой продукции: мука, хлеб и хлебобулочные изделия, кондитерские изделия, сыры, пиломатериалы, столярные изделия.

ОАО «Благовещенский КМП» - завод был открыт в 1928 году и назывался Благовещенский райсырпром. С 1979 года называется Благовещенским комбинатом молочных продуктов. В 1992 году предприятие акционировалось, в 1997 году открыт сыродельный цех по производству твердого сыра «Витязь» и колбасного копченого, в 1998 году начато производство йогуртов, бифидока, плавленых сырков. На сегодняшний день на комбинате производят только сыры (10 т/сутки) и масло (16 т/сутки).

ООО «Благовещенкий мелькомбинат». Предприятие имеет богатую историю с того момента, как в 1952 г. был образован Благовещенский пункт заготзерно и начато строительство элеватора. Основными видами деятельности предприятия являются закупка зерна, его хранение, сушка, подработка и переработка в муку, отгрузка потребителям. В год мельничный комплекс перерабатывает 24000 тонн пшеницы. Кроме того, в 2010 г. на предприятии была запущена технологическая линия по изготовлению кормосмесей в гранулах. Сбывает свою продукцию «Мелькомбинат» по всей Сибири.

ЗАО «Алтайзлак» начал свою деятельность в 2003 году. Предприятие в сутки перерабатывает 150 тонн зерна. Основное производство – мукомольное. Помимо этого осуществляется приемка зерна, его размещение по цехам, производится отпуск отрубей.

ОАО «Благовещенский ЗЖБИ» производит плиты, перемычки, фундаментные блоки и кольца – все в небольших количествах, по причине невысокого спроса. Ранее на предприятии выпускали кирпич.

Таблица 9

Основные показатели развития промышленности

| Показатели | Ед.изм. | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем промышленного производства в действующих ценах | тыс.руб. | 408172 | 408185 | 407935 | 407984 |
| Темп роста к предыдущему году | % | 102,2 | 100,0 | 99,9 | 99,9 |
| Объем первичной переработки сельхозпродукции на месте | тыс.руб. | 293526 | 293705 | 293207 | 293311 |
| Среднесписочная численность работников по крупным и средним предприятиям | чел. | 797 | 803 | 670 | 674 |
| Производство промышленной продукции в натуральном выражении: |  |  |  |  |  |
| Теплоэнергия | тыс.Гкал | 98,24 | 98,3 | 98,3 | 99,4 |
| Пиломатериал | тыс.м3 | 4,2 | 5,8 | 6,1 | 6,59 |
| Масло животное | тонн | 316,9 | 724,3 | 723 | 763 |
| Сыры жирные | тонн | 536,6 | 494,2 | - | 1879,0 |
| Колбасные изделия | тонн | 5,9 | 6,2 | 5,5 | 5,7 |
| Масло растительное | тонн | - | - | - | - |
| Хлеб | тонн | 5,5 | 5,9 | 5,8 | 8,62 |
| Мука | тонн | 56644 | 60401 | 60115 | 60400 |
| Крупа | тонн | 724 | 703 | 700 | 701 |
| Кондитерские изделия | тонн | 3,8 | 4,2 | 4,3 | 6,5 |
| Мясо КРС | тонн | 579 | 600 | 597 | 101,04 |
| Мясо птицы | тонн | 14,61 | 11,27 | 11,16 | 13,33 |
| Сухое цельное молоко | тонн | 1477,7 | 1580,8 | - | - |
| Цельномолочные продукты | тонн | 1447 | 1438 | - | 560 |
| Деловая древесина | тыс.м3 | 0,36 | 0,21 | 0,32 | 0,36 |

В течение последних лет в развитии промышленности поселка наметились позитивные изменения: относительная стабилизация и рост промышленного производства.

Положительная динамика развития промышленности обусловлена, в основном, увеличением объемов производства на предприятиях по переработке зерна (ООО «Благовещенский мелькомбинат», ЗАО «Алтайзлак») в результате внедрения новых технологий, обновления основных фондов и увеличения производительности труда. Финансовое состояние предприятий можно охарактеризовать как стабильное, большинство из них работает с прибылью.

Выводы:

- Муниципальное образование Благовещенский поссовет располагает достаточно развитым промышленным потенциалом.

- Основными бюджетообразующими предприятиями являются ОАО «Благовещенский КМП», нефтебаза ОАО «НК Роснефть-Алтайнефтепродукт», ООО «Благовещенский мелькомбинат», ЗАО «Алтайзлак», положительная динамика развития которых ведет к улучшению финансово-экономических и производственных показателей и, соответственно, к увеличению поступлений в бюджет.

- Слабо организована глубокая переработка животноводческой и растениеводческой продукции.

- Наличие полезных ископаемых (глина, песок) на территории поселения предопределяет возможность развития производства строительных материалов и конструкций для местного потребления (кирпич, железобетонные изделия, асфальт).

- Сдерживающими факторами производства является недостаток сырья для пищевой промышленности, устаревшие технологии производства, низкий уровень инновационной активности предприятий.

Малое предпринимательство

В поссовете малый бизнес активно развивается в сферах торговли, общественного питания, строительства.

Объем отгруженных товаров, выполненных работ, услуг по малым предприятиям, включая индивидуальных предпринимателей в 2010 г., составил 288549 тыс. рублей. Общее количество малых предприятий насчитывает 16. Доля работников малых предприятий составляет 7% от общей численности занятого населения. Кроме того, насчитывается 548 индивидуальных предпринимателей.

В отраслевой структуре доминирует непроизводственная сфера деятельности, розничная торговля. Требуется расширение присутствия малого бизнеса во всех отраслях экономики поселения. Особое внимание следует уделить развитию сельского предпринимательства, как одной из оптимальных форм занятости населения.

Жилищная сфера

Жилой фонд, находящийся на территории муниципального образования составляет 6859 домов. В р.п.Благовещенка – 6834 дома, из них:

- 56 многоквартирных жилых домов;

- 250 2-х, 3-х, 4-х квартирных жилых домов.

Общая площадь жилого фонда в Благовещенке 230158 м2.

В с.Сухой Ракит 25 домов, в т.ч. 7 домов 2-хквартирных и 1 дом 3-хквартирный. Общая площадь жилого фонда – 2055 м2.

Таблица 10

Среднегодовые темпы жилищного строительства

| Показатели | Единицы измерения | 2008 г. |  | 2009 г. |  | 2010 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Благо-вещенка | Сухой Ракит | Благо-вещенка | Сухой Ракит | Благо-вещенка | Сухой Ракит |
| Частное строительство: |  |  |  |  |  |  |  |
| - усадебные 1-квартирные | домов/м2 | 12/1693 | - | 8/1160 | - | 14/1443 | - |
| - 2-хквартирные | домов/м2 | - | - | 1/192 | - | - | - |
| - 4-хквартирные | домов/м2 | - | - | 1/268 | - | - | - |
| - секционное | домов/м2 | - | - | - | - | - | - |

Темпы строительства в районном центре Благовещенка низкие, в качестве сдерживающего фактора выступает недостаточное количество земельных участков с хорошими инженерно-геологическими условиями для индивидуальной жилой застройки. В 2009 г. в Благовещенке был сдан в эксплуатацию многоквартирный кооперативный дом, строившийся на протяжении долгого времени.

К ветхому жилому фонду в Благовещенке отнесено 264 дома (13192 м2, что составляет около 6% от общей площади жилого фонда), с общим количеством проживающих в них – 427 человек.

В табл. 11 приведен расчёт объема нового жилищного строительства в населенных пунктах на перспективный период, с учетом реконструируемого жилья.

Таблица 11

Объем нового жилищного строительства

| Наименование показателя | Единицы измерения | Существующее положение | Первая очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.п.Благовещенка |  |  |  |  |
| Население | чел. | 12516 | 12550 | 13150 |
| Прирост населения | чел. | - | 34 | 634 |
| Коэффициент семейности |  | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
| Потребное количество квартир исходя из перспективной численности населения | ед. | - | 12 | 226 |
| Расчетная жилищная площадь на 1 чел. (по нормам РФ – 18 м2) | м2 | 18,4 | 20 | 24 |
| Расчетная площадь жилого фонда в соответствии с улучшением жилищных условий и увеличением обеспеченности площадью жилого фонда | м2 | 230158 | 251000 | 315600 |
| Проектируемое количество квартир (площадь одной квартиры 60 м2) | квартир/ м2 | - | 348/20880 | 1644/98634 |
| В том числе: - усадебные дома - многоквартирные (48-квартирные) дома | домов/м2 | - | 252/15120 2/5760 | 1164/69834 10/28800 |
| Площадь территории, занимаемая новым строительством: - усадебные дома* - многоквартирные дома (60-100 м2 на 1 квартиру без учета площади застройки), 3000 м2 на 1 дом | га | - | 25,2 0,60 | 116,4 3,00 |
| Территория нового строительства, всего: | га | - | 25,8 | 81,4 |
| С.Сухой Ракит |  |  |  |  |
| Население | чел. | 121 | 130 | 150 |
| Прирост населения | чел. | - | 9 | 29 |
| Коэффициент семейности |  | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| Потребное количество квартир исходя из перспективной численности населения | ед. | - | 3 | 9 |
| Расчетная жилищная площадь на 1 чел. (по нормам РФ – 18 м2) | м2 | 17 | 18 | 19 |
| Расчетная площадь жилого фонда в соответствии с улучшением жилищных условий и увеличением обеспеченности площадью жилого фонда | м2 | 2055 | 2340 | 2895 |
| Проектируемое количество квартир (площадь одной квартиры 60 м2) | квартир/ м2 | - | 5/300 | 14/840 |
| Площадь территории, занимаемая новым строительством: - усадебные дома* | га | - | 1,00 | 2,80 |

* - размер земельных участков для строительства усадебных жилых домов принят 0,10 га для р.п.Благовещенка и 0,20 га для с.Сухой Ракит. Согласно Постановлению Администрации Благовещенского района, минимальный размер земельных участков, расположенных в черте населенных пунктов, предоставляемых гражданам в собственность для жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства, устанавливается равным: для городских поселений – 0,05 га, для сельских поселений – 0,15 га. Максимальный размер: 0,20 га и 0,50 га соответственно.

Социальная сфера

К социальной сфере отнесены учреждения образования, культуры, здравоохранения, торговли, общественного питания, жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания населения. Благовещенский поссовет характеризуется развитой структурой социального обеспечения.

Здравоохранение

Медицинское обслуживание муниципального образования Благовещенский поссовет осуществляют следующие учреждения, оказывающие как первичную, так и специализированную помощь населению:

- МУЗ «Благовещенская ЦРБ» вместимостью 400 человек, включая 130 стационарных мест;

- ГУЗ «Противотуберкулезный диспансер», вместимостью 30 стационарных мест;

- КГСУ «Благовещенский дом интернат малой вместимости для пожилых людей и инвалидов», вместимостью 40 человек;

- Краевой социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Алые паруса»;

- фельдшерско-акушерский пункт в с.Сухой Ракит.

В медицинских учреждениях поселения работает 38 врачей и 125 средних медицинских работников. Уровень обеспечения врачами на 10000 человек населения составляет 31,0 (в среднем по краю 47), средним медицинским персоналом 99,0 (111,7 по краю).

Износ медицинского оборудования составляет 68,5 %. Здание ЦРБ требует капитального ремонта. В противотуберкулезном диспансере отсутствует кухня и гараж, необходим текущий ремонт здания.

Высокий уровень временной и стойкой потери трудоспособности свидетельствует об ухудшении здоровья населения в последние годы. Наиболее интенсивный рост заболеваемости отмечается по болезням сердечно-сосудистой системы, кровообращения, органов дыхания, гипертонических и психических болезней. Растет число заболеваний, связанных с социальными причинами: туберкулеза, психических расстройств, наркомании и алкоголизма.

Образование

Система образования Благовещенского поссовета включает в себя дошкольное, начальное, основное и средне-специальное образование, также имеются учебные заведения дополнительного образования.

Таблица 12

Объекты образования МО Благовещенский поссовет

| Наименование учреждения | Проектная вместимость | Фактическая наполняемость | Процент загрузки учреждения | Численность детей на расчетный срок | Норматив обеспеченности | Дефицит (-)/ излишек (+) мест на расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дошкольные образовательные учреждения |  |  |  |  |  |  |
| Д/сад «Сказка» | 475 чел. | 519 чел. | 109% | 849 чел. | 85% детей дошкольного возраста | -247 |
| Д/сад «Светлячок» |  |  |  |  |  |  |
| Д/сад «Черемушки» |  |  |  |  |  |  |
| Д/сад «Журавушка» |  |  |  |  |  |  |
| Средние общеобразовательные учреждения |  |  |  |  |  |  |
| БСШ №1 | 784 |  |  |  | 100% детей школьного возраста |  |
| БСШ №2 | 960 |  |  |  |  |  |
| Итого: | 1744 | 1200 | 69% | 1426 |  | +318 |
| Специальная (коррекционная) школа для воспитанников с отклонениями в развитии | 120 | 103 | 86% | - | - | - |
| Средне-специальные профессиональные учреждения |  |  |  |  |  |  |
| ПУ-54 | 260 | 260 | 100% | - | - | - |
| Учреждения дополнительного образования |  |  |  |  |  |  |
| Детско-юношеский центр | 120 | 248 |  |  | 10% от общего числа школьников |  |
| Детская школа искусств | 160 | 196 |  |  |  |  |
| Итого: | 280 | 444 | 158% | 1426 |  | +137 |

Школьники из с.Сухой Ракит обучаются в Благовещенке, в БСШ №1, куда их ежедневно доставляет школьный автобус.

Выводы:

- В целом по поселению потребность в образовательных учреждениях удовлетворительна.

- Существует проблема нехватки мест в детских дошкольных учреждениях. Требуется строительство нового детского сада.

- Необходимо проведение кап.ремонта детско-юношеского центра.

Культура

В поселении работает Дом культуры, Сухо-Ракитский дом досуга, библиотека, краеведческий музей, школа искусств.

Работу по хранению культурного наследия ведет краеведческий музей, в котором хранится 3055 предметов основного фонда. В хорошем состоянии находятся три памятника истории и культуры.

Физическая культура и спорт

Среди объектов физкультуры и спорта в поселении имеются: три спортивных зала, один стадион «Олимпийский» с трибунами. Сеть школьных спортивных залов и пришкольных спортивных городков реализует задачи как общего спортивного воспитания, так и формирования начального спортивного мастерства. В Благовещенке действует детско-юношеская спортивная школа, в которой занимаются более 600 человек.

Спортсмены поселения принимают активное участие в сельских спортивных зимних и летних играх. Благовещенка является основным местом проведения спортивно-массовых мероприятий районного уровня; часто здесь проводятся и краевые соревнования, спартакиады и первенства.

Потребительский рынок товаров и услуг

В поселении сложились достаточно благоприятные условия для развития потребительского рынка (табл. 13).

Таблица 13

Развитие розничной торговли, общественного питания и бытового обслуживания

| Показатели | Ед.изм. | 2010 |
| --- | --- | --- |
| Оборот розничной торговли | тыс.руб. | 266464 |
| Магазины, торговые центры, всего | ед./кв.м | 122/5115 |
| Павильоны | ед./кв.м | 62/656 |
| Розничные рынки | ед./торг.мест | 1/64 |
| Аптеки | ед. | 7 |
| Обеспеченность торговой площадью | кв.м на 1000 жителей | 457 |
| Оборот предприятий общественного питания | тыс.руб. | 9336 |
| Кол-во предприятий общественного питания | ед./посадочных мест | 16/1050 |
| В том числе: |  |  |
| Закусочные и столовые | ед./посадочных мест | 10/708 |
| Бары и кафе | ед./посадочных мест | 6/342 |
| Обеспеченность объектами общепита на 1000 жителей | мест на 1000 жителей | 83 |
| Кол-во объектов бытовых услуг, всего | ед. | 89 |
| В том числе: |  |  |
| - по ремонту, окраске и пошиву одежды, обуви, головных уборов | ед. | 14 |
| - по ремонту и тех.обслуживанию бытовой техники | ед. | 6 |
| - по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств, машин и оборудования | ед. | 13 |
| - прачечных | ед. | 1 |
| - по ремонту и строительству жилья и других построек | ед. | 10 |
| - бань и душевых (саун) | ед./мест | 4/50 |
| - парикмахерских (салонов красоты) | ед. | 10 |
| - фотоателье, фото- и кинолабораторий | ед. | 3 |
| - ритуальные | ед. | 4 |
| Гостиницы | мест | 40 |
| Обеспеченность гостиницами на 1000 жителей | мест на 1000 жителей | 3,2 |
| Норматив | 6 мест на 1000 чел | 77 |

В последние годы наблюдается рост оборота розничной торговли. Обеспеченность населения торговыми площадями составляет 457 кв.м. на 1 тыс. жителей.

Торговля осуществляется в стационарных магазинах (промышленной и смешанной направленности) и рыночных павильонах. Состояние материально-технической базы предприятий торговли удовлетворительное. В торговых точках постоянно ведется модернизация, реконструкция и обновление оборудования, витрин и вывесок. Присутствуют современные торговые форматы: специализированные магазины, универсальные магазины по методу самообслуживания и торговые центры.

На территории р.п.Благовещенка имеется 122 магазина. Основные группы непродовольственных товаров: бытовая химия, обувь, спортивные товары, строительные материалы, парфюмерия, косметика, детские товары, мебель, хозяйственные товары, верхняя одежда, ковровые изделия, швейные изделия, канцелярские товары, книги, авто запчасти и другие.

В с.Сухой Ракит в одном административном здании расположен фельдшерско-акушерский пункт и клуб. Никаких объектов соцкультбыта больше не представлено.

Сфера общественного питания в поселении развита. Функционирует 10 столовых и закусочных на 708 посадочных мест, 6 баров и кафе на 342 посадочных места. Обеспеченность объектами общепита составляет 83 посадочных места на 1000 жителей. Оборот общественного питания увеличился в 2010 г. в сопоставимых ценах к 2006 г. на 18% и составил 9336 тыс.руб.

Кроме того, на территории р.п. Благовещенка функционирует 89 объектов бытового обслуживания.

В целом, сфера потребительского рынка в поселении стабильно развивается.

ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

Благовещенский поссовет характеризуется хорошей транспортной доступностью. Связь с другими населенными пунктами осуществляется двумя видами транспорта – железнодорожным и автомобильным.

По территории муниципального образования проходит Западно-Сибирская железная дорога Барнаул-Кулунда, пересекая р.п.Благовещенка в южной его части. На станцию Новоблаговещенка приходится 19% погрузки и 4,3% выгрузки от всех грузоперевозок западного направления в крае.

Характеристика автодорог поселения приведена в табл.14.

Таблица 14

Автомобильные дороги общего пользования на территории 
МО Благовещенский поссовет

| №№ | Наименование дорог | Код дороги | Категория | Протяженность по Благовещенскому поссовету |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Региональные |  |  |  |  |
| 1 | Волчиха - Родино - Благовещенка -Кулунда | К-16 | 3 | 12,6 |
| 2 | Благовещенка-Нижняя Суетка | К-37 | 3 | 22,4 |
| 3 | Объездная дорога в обход р.п. Благовещенка | К-38 | 4 | 9,1 |
| 4 | Сухой Ракит-Николаевка-Татьяновка | Н-0504 | 4 | 3,5 |
| 5 | Подъезд к р.п. Благовещенка | Н-0505 | 4 | 2,9 |

Имеющиеся на территории поселения автодороги обслуживает ГУП «Благовещенское ДРСУ». Несмотря на ежегодно проводимые ремонтные работы, транспортные коммуникации характеризуются низким качеством. Повышение их качества необходимо проводить на основе внедрения новейших технологий при проведении дорожных работ.

Автодорога регионального значения К-16 «Волчиха-Родино-Благовещенка-Кулунда» проходит непосредственно через населенный пункт, являясь въездом в него с южной и западной сторон, и дает начало ул.Советской (одной из главных в Благовещенке).

Вдоль северной оконечности Благовещенки проходит объездная автодорога, которая пропускает значительное количество грузового и пассажирского транспорта в обход центра населенного пункта, разгружая его.

Протяженность автомобильных дорог общего пользования, находящихся на территории р.п.Благовещенка, составляет 91,3 км, в том числе с твердым покрытием 23,7 км. Удельный вес автомобильных дорог с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования составляет 24,8%. В настоящее время в ремонте нуждается 80% улиц с твердым покрытием.

В поселении отсутствует муниципальное автотранспортное предприятие. Транспортные услуги населению оказываются индивидуальными предпринимателями. В сфере пассажироперевозок наблюдается активное развитие частного бизнеса. В настоящее время осуществляется перевозка пассажиров по трем маршрутам внутри р.п.Благовещенка, а также из Благовещенки в р.п.Степное Озеро и с.Сухой Ракит (табл.15).

Таблица 15

Пассажироперевозки в МО Благовещенский поссовет

| Наименование маршрута | Единиц транспорта | Количество выходов в сутки | Протяженность маршрута |
| --- | --- | --- | --- |
| Благовещенка – Степное Озеро | 3 | 56 | 21,6 км |
| Благовещенка – Сухой ракит | 1 | Понедельник, среда, пятница по 2 выхода | 34 км |
| По Благовещенке: |  |  |  |
| «Кольцо» | 2 | 41-45 | 14,4 км |
| «БСШ №2» | 1 | 18 | 16,4 км |
| «СПТУ 54» | 1 | 24 | 20 км |

На территории поселения расположено 6 АЗС, в том числе одна газовая заправочная станция; несколько станций технического обслуживания в р.п.Благовещенка.

ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

Водоснабжение

Р.п. Благовещенка имеет децентрализованную систему водоснабжения, источником служат подземные воды. В поселке имеется несколько водозаборных узлов.

Водозабор «Тельманский»: водонапорная башня, резервуары чистой воды, скважина 1/99. Производительность 100м3/час. Оборудование – насос глубинный ЭЦВ 10-63-110. Год бурения скважины – 1999. Глубина скважины – 234м. Местоположение – на северо-западе от п. Тельманский Благовещенского района. В данный момент водозабор не функционирует, необходима замена трубопровода, но планируется введение его в эксплуатацию.

Водозабор «ст.Ново-Благовещенка»: водонапорная башня, скважина 3а. Производительность 28м3/час. Оборудование – насос глубинный ЭЦВ 6-6,5-125. Год бурения скважины – 2003. Глубина скважины – 170м. Местоположение – 0,1 км на запад от ст.Ново-Благовещенка.

Водозабор на Юбилейной: резервуар чистой воды, скважина БР-722. Производительность 70 м3/час. Оборудование – насос глубинный ЭЦВ 10-65-65. Год бурения скважины-2007. Глубина скважины-241м. Местоположение - на перекрестке ул.Юбилейная – пер.Колхозный.

Производственные предприятия имеют свои собственные водозаборы, для нужд предприятия, эти водозаборы не подключены к общепоселковой сети.

Водозабор на ОАО «Благовещенский комбинат молочных продуктов» (БКМП): скважина БР-534 (№1) и скважина БР-535 (№2), резервуары чистой воды. Производительность скважин - №1 – 120 м3/час, №2 – 63 м3/час. Оборудование – насос глубинный ЭЦВ-10-63-150 и ЭЦВ-10-120-60. Год бурения скважин – 1999. Глубина скважины №1– 300 м, №2 – 600 м.

ОАО ПКЗ «Новый путь» не имеет эксплуатируемых хозяйственно-питьевых скважин, но для снабжения предприятия водой технического качества было пробурено 10 скважин в с. Сухой Ракит и р.п.Благовещенка. Глубина скважин – от 73 до260 м. Производительность от 3 м3/час до 100 м3/час.

Водозабор на ОАО «Птицефабрика Благовещенская»: скважины №1 и №2. Производительность – 6м3/час. Год бурения: скважины №1-1996, №2 -1988. Глубина скважины: №1-80м, №2- 40м. Местоположение: ул.50 лет СССР,68.

Протяженность водоводов, расположенных на территории Благовещенки – 43,5 км. Водоводы выполнены из стальных и полиэтиленовых труб, диаметрами 426 и 250 мм. Протяженность уличных сетей – 32,5 км. Водопроводная сеть выполнена из асбестоцементных труб диаметром 100, 150 мм, чугунных труб диаметром 100, 150, 200, 300 мм, стальные диаметром 100, 150, 200, 300 мм, полиэтиленовые диаметром 100, 150 мм. Степень износа водопроводных сооружений высока. На всех водозаборах отсутствуют резервные скважины.

За длительное время эксплуатации водопроводных сетей произошел физический и технологический износ, что вызывает необходимость проведения замены водопровода. В целях развития системы водоснабжения населённого пункта, приведения их в надлежащее состояние, помимо аварийно-восстановительных работ, необходимо вести целенаправленную работу по восстановлению и модернизации объектов водоснабжения.

В настоящее время основными проблемами водоснабжения населённого пункта являются:

- отсутствие очистных сооружений в действующей сети водопровода;

- высокий износ разводящей водопроводной сети;

- отсутствие необходимых запасов воды на случай чрезвычайных ситуаций.

В с. Сухой Ракит расположены две скважины - одна в центре села, вторая на территории животноводческой фермы. Протяженность водопроводных сетей – 3,7 км.

Противопожарное водоснабжение.

Для тушения пожаров в поселке имеется 2 водонапорных башни (по пер. Колхозный, по ул. Привокзальной), пожарные гидранты в количестве 14 штук. Пожарные водоемы (ПВ) емкостью 50 м3 находятся на территории КГОУ НМО ПУ-54 по ул. Мелиоративная, 148 (1шт.), МК-73 по адресу ул. Энгельса, 48 (1), ГУЗ «Противотуберкулезный диспансер» по ул. Пушкина, 2а (1), КГС (К)ОУ «Благовещенская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат» по пер. Колхозный, 122 (2), Элеватор по ул. Клубная,18 (1), КЭС по ул. Энергетиков,2 (1), магазин «Екатерина» по ул. Кольцевая,6 (2), ОАО «Сельхозремонт» по ул. Кольцевая, 9 (2). Емкостью 100 м 3 – Базарная площадь по ул. Пушкина,99Б (1), МУЗ «Благовещенская ЦРБ» по ул. Дегтярева, 14 (1), «Благовещенка межрайгаз» по ул. Советская,86 (2), ОАО «Птицефабрика Благовещенская» по ул. 50 лет СССР, 68 (3), Краевой медицинский центр мобрезервов «Резерв» по ул. Кольцевая,5 (1). Емкостью 300 м 3 – ОАО «НК «Роснефть» - Алтайнефтепродукт» по ул. Нефтебазовская, 12 (1).

Водоотведение

В р.п. Благовещенка действует централизованная система водоотведения. По улицам поселка проложен хозяйственно-фекальный коллектор, собирающий стоки частично с общественной и жилой застройки. Часть водоотводящих сетей самотечная, другая – напорная. Перекачка сточных вод от напорных сетей осуществляется канализационными насосными станциями (КНС). Все сточные воды сбрасываются в главный коллектор, расположенный по ул. Кольцевой. Главный коллектор находится на балансе ОАО «БКМП». Канализационная сеть предприятия представляет собой систему отстойных колодцев, двух насосных станций и сбросную площадку для сточных вод. Сброс использованных вод осуществляется в канализационную сеть, протяженностью 12 км, в засухи мертвого соленого оз. Кулундинское, которое не представляет рыбохозяйственного значения.

Протяженность канализационных сетей – 2,381 км, выполнены из чугуна диаметром 250, 300 мм, из асбестоцемента диаметром 150 мм, из стали диаметром 100 мм. На территории поселка находится 6 КНС, они не оборудованы первичными очистными сооружениями, поэтому нуждаются в реконструкции. Сточные воды неканализованной части поселка поступают в местную канализацию (выгреба), откуда спецавтомашинами вывозятся на поля фильтрации.

Производственные предприятия также сбрасывают сточные воды в выгреба, и вывозят их спецавтомашинами на поля фильтрации, расположенные в северо-западной части поселка.

В поселке имеется открытая ливневая канализация, расположенная по ул. Октябрьская, ул. Пушкина, ул. Советская, пер. им. Брагина. Стоки дождевых и талых вод отводятся в водосбросной канал, проходящий в районе этих улиц.

Централизованная система водоотведения в с. Сухой Ракит отсутствует. Отвод и утилизация жидких отходов в процессе эксплуатации существующего фонда жилых и гражданских объектов осуществляется в выгребы. Ливневая канализация отсутствует.

Теплоснабжение

Теплоснабжение р.п. Благовещенка централизованное. Оно осуществляется от 9 отопительных котельных, работающих на каменном угле.

Таблица 16

| Наименование | Кол-во котлов | Часовая производительность одного котла, Гкал/ч. | Установленная мощность, Гкал/ч. | Потребляемая мощность, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Центральная | 3 | 2,15 | 6,45 | 4,21 |
| Квартальная | 4 | 2,15 | 8,6 | 5,38 |
| СПТУ | 3 | 0,5 | 1,5 | 1,03 |
| МОКХ | 2 | 0,9 | 1,8 | 0,95 |
| Жилпоселок | 3 | 0,3 | 0,9 | 0,99 |
| Элеватор | 3 | 0,5 | 1,5 | 1,00 |
| ЭТУС | 3 | 0,3 | 0,9 | 0,75 |
| БПК | 6 | 1,38 – 4шт 1,6 – 1шт 0,8 – 1шт | 7,92 | 5,26 |
| Нефтебаза | 2 | 0,6 | 1,2 | 0,44 |

Общее количество отопительных котлов – 28 шт., из них НР-18 – 4 шт., КВ 1,6 – 4 шт., КВ-0,63 – 6 шт., КВ-1,86 – 1 шт.,  Е 1/9 – 4 шт., КВЗм-2,15 – 7 шт., Братск – 2 шт. Продолжительность отопительного сезона составляет 218 дней.

Протяженность тепловых сетей 19,9 км, диаметр труб – 57-219 мм. Способ прокладки тепловых сетей – надземный, подземный. Жилые и общественные  здания, которые не отапливаются от источников теплоснабжения, имеют индивидуальные котлы и печи.

Газоснабжение

В настоящее время р.п. Благовещенка не газифицирована. Население использует в основном сжиженный газ в баллонах.

Отпуск сжиженного газа населению: 890,10179 т/год

Протяженность сетей: 2,12км, из них: 1,864км – подземные, 0,646 км – надземные.

Существующий жилой фонд газифицируется сжиженным газом по ГОСТ 20448-90: одноэтажные и двухэтажные дома с численностью квартир не более 8-и - от газобаллонных установок с установкой их в кухнях, двухэтажные дома с численностью квартир более 8 от групповых резервуарных установок.

Также на территории поселка имеется 9 газовых резервуарных установок (ГРУ) и 2 газонаполнительных пункта (ГНП). ГРУ обеспечивают газом СПТУ-54, многоквартирные дома по ул. Урицкого, ул. Социалистической, ул. Пушкина, пер. Школьному, пер. Чапаевскому, ул. Победы, пер. Колхозному, ул. Октябрьской.

Электроснабжение

Электроснабжение населённых пунктов осуществляется филиалом ОАО «МРСК Сибири» - «Алтайэнерго» Кулундинские электрические сети и Благовещенским РЭС «Алтайкрайэнерго». Электроснабжение потребителей осуществляется от ПС №3 «Благовещенская» 110/10 кВт. Мощность подстанции 2 трансформатора по 16 МВА. Распределение электроэнергии осуществляется на напряжении 10 кВ по десяти воздушным линиям через КТП - 10/0,4.

Обеспечение потребности района в энергоресурсах достаточно, загруженность существующих подстанций в районе составляет 50%, соответственно есть резерв для развития промышленности.

Связь и информация

Населенные пункты телефонизированы от автоматических телефонных станций АТС SI 2000. Монтированная ёмкость 3072 и 384 номера, задействованная – 2953 и 373. Поселок оборудован 5 таксофонами, из них два – «универсальной услуги». Территории поссовета покрыта зоной действия сотовой связи.

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ТЕРРИТОРИИ

Благовещенский поссовет относится к бессточной впадине Обь-Иртышского междуречья с низким уровнем экологической устойчивости территории, преимущественно сельскохозяйственного освоения с отдельными промышленными и транспортными узлами, территориями охраны и воспроизводства биосферных ресурсов.

Экологическая обстановка в поселении достаточно напряженная, для нее характерны:

- Большое количество выбросов от стационарных источников, загрязняющих атмосферу, водную среду и почвы (котельные, сельскохозяйственные и промышленные предприятия).

- Крупнейший источник негативных воздействий – ОАО «Кучуксульфат». О чем свидетельствует высокий уровень заболеваемости населения легочными заболеваниями.

- Низкое качество питьевой воды.

- Отсутствие системы мониторинга окружающей среды.

Источниками шумового воздействия на среду обитания являются все виды транспорта и производственный шум. В последние годы уровень шума значительно вырос, что связано с увеличением автомобилизации. Кроме того, по территории МО проходит железнодорожная магистраль Барнаул-Кулунда, она пересекает р.п. Благовещенка в южной части.

На территории Благовещенки располагаются объекты, требующие установления санитарно-защитных зон в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» для уменьшения воздействия загрязнения на атмосферный воздух до значений, установленных гигиеническими нормативами и уменьшения отрицательного влияния предприятий на население.

Таблица 17

Перечень объектов р.п.Благовещенка, оказывающих негативное влияние 
на селитебную территорию

| № п/п | Наименование объектов | Класс опасности производства и размер СЗЗ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Топливный участок – открытые склады угля, сбор и отгрузка металлов | Класс II, СЗЗ - 500 м |
| 2 | ОАО Птицефабрика "Благовещенская" | Класс III, СЗЗ - 300 м |
| 3 | ЗЖБИ | Класс III, СЗЗ - 300 м |
| 4 | ОАО ПКЗ "Новый путь" (конный двор) | Класс III, СЗЗ - 300 м |
| 5 | ОАО ПКЗ "Новый путь" (машинный двор, мехток) | Класс IV, СЗЗ - 100 м |
| 6 | Благовещенское ДРСУ | Класс IV, СЗЗ - 100 м |
| 7 | ООО "Благострой" | Класс IV, СЗЗ - 100 м |
| 8 | ООО "Благовещенский мелькомбинат" | Класс IV, СЗЗ - 100 м |
| 9 | ОАО "Сельхозремонт" | Класс IV, СЗЗ - 100 м |
| 10 | Благовещенская мехколонна ОАО "Алтайсельэлектросетьстрой" | Класс IV, СЗЗ - 100 м |
| 11 | ООО "Вострово лес" (лесное хозяйство, деревообработка) | Класс IV, СЗЗ - 100 м |
| 12 | "Благовещенка межрайгаз" | Класс IV, СЗЗ - 100 м |
| 13 | СТО | Класс V, СЗЗ - 50 м |
| 14 | АЗС | Класс V, СЗЗ - 50 м |
| 15 | Гаражи | Класс IV, СЗЗ - 100 м |
| 16 | Автотранспортные предприятия | Класс IV, СЗЗ - 100 м |
| 17 | Котельные | Класс V, СЗЗ - 50 м |

Для вышеперечисленных объектов необходимы мероприятия по снижению СЗЗ для исключения воздействия на жилую застройку.

Объекты специального назначения

На территории поссовета имеются объекты специального назначения: полигоны ТБО, скотомогильники, кладбища.

Крупный полигон ТБО, площадью 10 га, расположен на берегу оз. Кулундинского, в 4,5 км к западу от р.п.Благовещенка. Небольшая часть его территории (около 0,6 га) находится в водоохраной зоне озера.

Скотомогильник расположен в 1 км к северу от Благовещенки. Требуемая, согласно СанПиН, санитарно-защитная зона от скотомогильника до селитебной территории выдерживается. Однако, из-за высокого уровня грунтовых вод, сделать биотермическую яму требуемой глубины (10 м) невозможно.

В Благовещенке имеются 3 кладбища. Два из них закрытые, небольшой площади (менее 3 га), расположены в северо-западной части населенного пункта. На одном из них (близ птицефабрики) захоронения не производились около 30 лет, на другом – более 50 лет, и сохранились лишь единичные захоронения.

Около восточной границы с.Сухой Ракит расположено небольшое сельское кладбище.

ОГРАНИЧЕНИЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

По совокупности природно-климатических, инженерно-геологических, гидрологических и прочих условий территории, определены факторы, ограничивающие градостроительное развитие населенных пунктов:

1. Заболоченные территории в центральной части р.п.Благовещенка.

2. Подтопляемые территории с уровнем залегания грунтовых вод на глубине менее 2,0 м.

В р.п. Благовещенка сложилась неблагоприятная ситуация, связанная с подтоплением территории поселка паводковыми водами и повышением уровня грунтовых вод. Наиболее сильному воздействию подвергается юго-западная часть поселка. Подтопление территории сопровождается изменением инженерно-геологических условий и мелиоративного состояния почв приусадебных участков, ухудшением условий строительства и эксплуатации зданий и сооружений, значительным ухудшением нормативных медико-санитарных условий проживания населения.

3. Территории с уклонами поверхности менее 0,5%.

4. Зоны с особыми условиями использования территории (СЗЗ объектов производства, инженерной и транспортной инфраструктуры, специального назначения).

Выводы:

Исходя из комплексного анализа территории МО Благовещенский поссовет, можно сделать вывод, что природно-экологические и инженерные условия в целом благоприятны для градостроительного развития населенных пунктов.

В то же время существует ряд проблем социально-экономического характера, которые тормозят развитие муниципального образования:

- низкая собственная доходная база муниципального образования;

- неблагоприятная демографическая ситуация, высокий уровень безработицы;

- недостаточно рациональное и эффективное использование имеющихся природных ресурсов в сфере сельского хозяйства;

- недоиспользование потенциальных мощностей в отрасли промышленного производства;

- высокая степень износа основных фондов предприятий;

- низкие темпы модернизации ЖКХ, высокий износ инженерных коммуникаций и как следствие большая аварийность на объектах инфраструктуры ЖКХ;

- низкий уровень привлечения инвестиций и слабое использование инструментов поддержки для реализации инвестиционных проектов;

- отсутствие должного внимания предприятий и населения к состоянию окружающей среды.

Генеральным планом предусмотрен ряд мероприятий способствующих снижению отрицательных факторов влияющих на развитие муниципального образования, направленных на улучшение экологической ситуации и эффективное развитие инженерной, транспортной, производственной и социальной инфраструктур.

ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ

Современная организация территории

Р.п. Благовещенка расположен в южной части Благовещенского поссовета. Въезд в населенный пункт осуществляется по автомобильной дороге регионального значения «Волчиха-Родино-Благовещенка-Кулунда» с южной и западной сторон, и по дороге «Благовещенка-Нижняя Суетка» с северо-восточной стороны.

Благовещенка имеет достаточно компактную планировку, прямые улицы и прямоугольные кварталы застройки. Главными улицами являются ул. Советская, Пушкина, Кирова, Кольцевая. Здесь проходят маршруты общественного транспорта.

Жилая застройка занимает большую часть населенного пункта, площадью более 400 га, 95 % этой территории занято усадебными домами, остальная часть – это зона малоэтажной застройки, которая представлена небольшой территорией в центре, а также микрорайоном «БСШ № 2».

Основные культурно-бытовые, социальные, торговые здания и учреждения размещаются вдоль улиц Советской, Пушкина, Октябрьской. Административные учреждения сосредоточены по ул.Ленина, на площади, прилегающей к искусственному водоему. Рядом также расположен музей, школа искусств, стадион, спортивные объекты, аттракционы.

Второй общественный подцентр сформирован в микрорайоне, ограниченном ул.Гоголя, 40 лет Октября, пер.Целинный и Колхозный. Здесь расположены детский сад, общеобразовательная и коррекционная  школы, поблизости – ЦРБ.

В западной части, у дороги Благовещенка-Кулунда находится профессиональное училище, а на выезде в Нижнюю Суетку, в восточной части – туберкулезный диспансер.

Одной из проблем является отсутствие в Благовещенке благоустроенного автовокзала. Для этих целей используется площадь в центральной части села (пересечение ул.Пушкина, Советская).

По направлению с востока на запад, населенный пункт пересекает железная дорога Барнаул-Кулунда. Южная часть Благовещенки, отделяемая данной транспортной линией, включает в себя производственную зону, и несколько жилых улиц «поселка элеватора», расположенных в непосредственной близости от его площадки. Здесь располагаются крупные производственные объекты: ОАО «Благовещенский КМП», нефтебаза ОАО «НК Роснефть-Алтайнефтепродукт», ООО «Благовещенский мелькомбинат», ЗАО «Алтайзлак» и др. Далее производственная зона протянулась узкой длинной полосой между автодорогой Родино-Благовещенка и железнодорожной веткой, которая следует в р.п.Степное Озеро.

Помимо этого крупные производственные площадки имеются в северной и северо-западной частях поселка. В санитарно-защитной зоне расположенных здесь объектов (ПКЗ «Новый путь», птицефабрика), оказалась жилая застройка.

В населенном пункте сформировалось прекрасное место для отдыха местного населения: близ центрального водоема по ул.Ленина, где рядом имеется парк, аттракционы. Однако вокруг пруда имеются достаточно обширные неосвоенные пространства, поросшие камышом. Еще один водоем расположен в северо-восточной части поселка, он соседствует с лесным массивом и используется для купания в летнее время.

В Благовещенке имеется еще 2 парка: близ ЦРБ и рядом с жилым микрорайоном на пересечении пер.Целинный и ул.40 лет Октября, однако их территория не поддерживается в благоустроенном состоянии и они практически не используются для прогулок и отдыха.

На центральной площади памятник воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (1941-1945гг.) и памятник В.И.Ленину.

Кладбища расположены в северо-западной (закрытое) и в северо-восточной частях поселка.

Таким образом, можно выделить следующие особенности территории р.п.Благовещенка:

1. Правильная локализация производственных зон вдоль железной дороги и в северной части населенного пункта. Отсутствие крупных производств в селитебной зоне.

2. Железная дорога и автодорога регионального назначения (Родино-Благовещенка-Кулунда), проходящие по территории населенного пункта.

3. Большие площади незастроенных территорий в геометрическом центре населенного пункта. Подтопление грунтовыми водами, сложные инженерно-геологические условия для строительства и освоения данных территорий.

4. Наличие благоустроенного общественного центра и рекреационной зоны.

5. Радиусы доступности детских дошкольных и общеобразовательных учреждений не соответствуют рекомендуемым нормам.

6. Благоприятные условия рельефа и наличие земель для перспективной застройки и расширения населенного пункта.

Село Сухой Ракит расположено в северо-восточной части территории Благовещенского поссовета. Связь с районным и административным центром муниципального образования осуществляется по автомобильной дороге общего пользования регионального значения Благовещенка – Нижняя Суетка. Село имеет достаточно компактную планировку, прямые улицы и прямоугольные кварталы застройки. Главной улицей является ул. Центральная, на которой расположено единственное административное здание, в котором размещается ФАП и клуб. Всю остальную территорию занимает жилая усадебная застройка.

В центре села размещается памятник воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (1941-1945гг.).

За северо-восточной окраиной села размещается животноводческий комплекс, рассчитанный на содержание до 300 голов скота. Кладбище расположено на восточной окраине села.

Особенностью с. Сухой Ракит является отсутствие части необходимых объектов соцкультбыта – магазина, ДОУ. Территориальные резервы для развития населённого пункта имеются.

Планировочная организация территории. Функциональное зонирование территории

Планировочная структура, предлагаемая проектом, представлена как единый целостный селитебный комплекс, формируемый на принципах компактности, экономичности и комфортности проживания.

При этом учитывались следующие факторы:

- природные условия и структурные элементы, ограничивающие территорию застройки;

- сложившаяся планировочная структура населенных пунктов;

- острая потребность в новых землях под жилищное строительство;

- наличие производственных территорий, создающих экономическую базу поселения.

Р.п.Благовещенка.

Генплан в своей основе сохраняет сложившуюся планировочную структуру р.п.Благовещенка. Предусматривает ее упорядочение и продолжение уже сформировавшихся транспортных связей, создание дополнительных общественных центров и рекреационных зон, определение территорий для размещения перспективной застройки.

Исходя из сложившейся ситуации, выявлена необходимость вовлечения в процесс градостроительства новых земель, как незадействованных в границах поселка, так и дополнительных, включаемых в земли населенных пунктов.

Развитие р.п.Благовещенка предполагается в восточном и северо-западном направлении. В целом, проектируемая жилая зона включает в себя усадебную и малоэтажную многоквартирную застройку. Усадебная застройка предлагается на незанятых пространствах в центре Благовещенки по ул.Дегтярева, Маяковского, Толстого, пер.Кучеровых, Школьному; в западной части по ул.Урицкого. В северо-восточной части поселка по ул.Кольцевой предусматривается небольшой квартал под ИЖС, с возможностью его дальнейшего продолжения за пределами расчетного срока. Основные массивы проектируемой усадебной застройки разместятся восточнее ул.Промышленной и, с учетом границ санитарно-защитных зон конезавода и птицефабрики, на северо-западе посёлка.

Под малоэтажную многоквартирную застройку отведены 2 квартала между пер.Кучеровых и Школьным, ул.Гоголя и 40 лет Октября; территория бывшего лесхоза по пер.Колхозный и несколько участков точечной застройки.

Проектируемые общественные зоны приурочены к уже сложившемуся общественному центру близ искусственного водоема (предлагается размещение объектов общественного назначения в юго-восточной части относительно пруда с постепенным выводом оставшихся участков усадебной застройки). Основной осью развития объектов соцкультбыта и предпринимательской деятельности будет ул.Советская на всем протяжении от ул.Кольцевой и до центра. Кроме того, объекты соцкультбыта разместятся близ микрорайона «БСШ №2» и в проектируемом массиве ИЖС в восточной части.

Под производственные зоны отведены свободные территории за железной дорогой близ нефтебазы, комбината молочной продукции и элеватора, а также близ кладбища на выезде. Между промышленными зонами и селитьбой предусмотрены санитарно-защитные зоны.

Кроме того, проектными решениями учтены возможности дальнейшего расширения зон, предусмотрены рациональные транспортные и пешеходные связи, мероприятия по благоустройству и озеленению территорий с использованием сложившегося природного каркаса.

С.Сухой Ракит.

Строительство жилой застройки предусматривается путём уплотнения существующей в границах села. Производственная зона сельскохозяйственного назначения сохраняется к северо-востоку от населённого пункта. В центре села проектируется небольшая резервная территория под общественно-деловую зону для размещения магазина.

При функциональном зонировании территории населенных пунктов выделены следующие зоны:

- жилая зона;

- общественно-деловая зона;

- производственная зона;

- зона инженерной инфраструктуры;

- зона транспортной инфраструктуры;

- рекреационная зона;

- зона сельскохозяйственного использования;

- зона специального назначения;

- зона акваторий.

Предложения по изменению целевого назначения земель

В целях развития населённых пунктов Благовещенского поссовета проектом предусмотрено изменение границ населённых пунктов в сторону увеличения за счет земель сельскохозяйственного назначения. Площадь населённых пунктов увеличивается в связи с приведением границ в соответствие с кадастровыми данными, и с необходимостью увеличения жилищного строительства обусловленного перспективным ростом численности населения.

Земельный участок под существующим полигоном ТБО предлагается перевести из категории земель промышленности… и иного специального назначения в земли сельскохозяйственного назначения, так как после закрытия полигона и рекультивации земель использование участка под промышленные объекты невозможно, участок расположен в водоохраной и (частично) в прибрежно-защитной зоне озера.

Из земель сельскохозяйственного назначения предлагается перевести в категорию земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения земельные участки, занятые как существующими объектами спецназначения (скотомогильник, поля фильтрации, кладбище), так и проектируемый участок под строительство полигона ТБО с мусороперерабатывающим заводом.

Земельный участок, используемый р.п. Степное Озеро под промышленную площадку следует перевести из категории земель населённых пунктов (так как он расположен на значительном удалении от р.п. Благовещенка) в категорию земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения.

Земли лесного фонда, водного фонда и земли запаса не изменяются и остаются в своих границах.

Таблица 18

| Категория земель | Сущ. площадь, га | Проектная площадь, га |
| --- | --- | --- |
| Земли сельскохозяйственного назначения | 35442 -7,0 проект. полигон ТБО + мусоропер. з-д - 0,8кладбище (Сухой Ракит) -0,06 сущ. скотомогильник -7,0 сущ. поле фильтрации -1,0 сущ.карьер -16,0 –в нп (2-сущ. кладбище, 4- проектируемое кладбище, 10 –в жилую зону) | 35410.14 |
| Земли населённых пунктов | 2152 +16,0 расширение черты(2-сущ. кладбище, 4- проектируемое кладбище, 10 –в жилую зону) -14,0 пром. (Степное Озеро на территории Благовещ. поссовета) +0,5 (ЛЭП в черте нп) -1,7 (поле фильтр.) | 2152,8 |
| Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | 9278 +14,0 пром. (Степное Озеро на территории Благовещ. поссовета) +7,0 проект. полигон ТБО + мусоропер. з-д + 0,8кладбище (Сухой Ракит), +0,06 сущ. скотомогильник +7,0 сущ. поле фильтрации +1,0 сущ.карьер -0,5(ЛЭП в черте нп) +1,7 (поле фильтр.) -9,67сущ. полигон ТБО (консервация) | 9299.39 |
| Земли лесного фонда | 419 | 419 |
| Земли водного фонда | 30433 | 30433 |
| Земли запаса | 1929 + 9,67сущ. полигон ТБО (консервация) | 1938,67 |
| Итого в границах МО | 79653 | 79653 |

Определение параметров планируемого развития населенных  пунктов, 
объектов капитального строительства.

Жилищная сфера

Улучшение сложившейся ситуации в жилищной сфере поселения предполагает:

- уплотнение жилой застройки за счет незадействованных земель в пределах границ населенных пунктов;

- определение территорий для размещения жилой застройки на 1 очередь и расчетный срок;

- обеспечение полного инженерного обустройства;

- определение перспективных территорий для развития жилой застройки за пределами расчетного срока.

Таблица 19

Параметры проектируемого строительства в населенных пунктах 
МО Благовещенский поссовет

| Показатель | Р.п.Благовещенка |  | с.Сухой Ракит |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 очередь строительства | Расчетный срок | 1 очередь строительства | Расчетный срок |
| Принятый коэффициент семейности, чел. | 2,8 | 2,8 | 3,2 | 3,2 |
| Площадь земельного участка на одно домовладение, м² | 1000 | 1000 | 2000 | 2000 |
| Количество проектируемых усадебных домов | 252 | 1164 | 5 | 14 |
| Количество квартир в многоквартирных домах малоэтажной застройки | 96 | 480 | - | - |
| Площадь проектируемого жилого фонда, м² | 20880 | 98634 | 300 | 840 |
| Обеспеченность площадью жилого фонда в целом по населенному пункту, м²/чел. | 20 | 24 | 18 | 19 |
| Площадь вновь застраиваемой территории, га | 25,8 | 116,4 | 1,0 | 2,8 |

Основная часть проектируемой усадебной застройки будет размещена на новых землях в северо-западной и восточной части Благовещенки, а также в центральной части поселка после проведения соответствующих инженерно-технических работ, которые позволят снизить уровень грунтовых вод и улучшить условия для размещения объектов капитального строительства.

Кварталы малоэтажной застройки проектируются в центральной части, к юго-западу от микрорайона «БСШ №2» между ул.Гоголя и ул.40 лет Октября, а также на территории ликвидируемого лесхоза по пер.Колхозный.

В с. Сухой Ракит строительство предполагается путём уплотнения существующей усадебной застройки.

Объекты общественно-деловой зоны

В таблице 20 приведена характеристика обеспеченности населения р.п.Благовещенка основными учреждениями культурно-бытового обслуживания.

Таблица 20

Потребность населения р.п.Благовещенка в основных объектах социальной сферы 
на расчетный срок

| № п/п | Наименование | Норматив | Единицы измерения | Требуемая мощность | Сохраняемая мощность | Дефицит/ излишек |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Учреждения образования |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Детские дошкольные учреждения | 85% детей дошкольного возраста | место | 722 | 475 | -247 |
| 1.2 | Школьные учреждения | 100% детей школьного возраста с 9-летним образованием, 75% со средним обр. | учащиеся | 1426 | 1744 | 318 |
| 1.3 | Внешкольные учреждения | 10% общего числа школьников | место | 143 | 280 | 137 |
| 1.4 | Специальная (коррекционная) школа для воспитанников с отклонениями в развитии | По заданию на проектирование | место | - | 120 | - |
| 1.5 | СПТУ | По заданию на проектирование | место | - | 260 | - |
| 2 | Учреждения здравоохранения |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Стационары | По заданию на проектирование | мест | - | 130 | - |
| 2.2 | Поликлиники | 22 на 1 тыс.чел. | посещение в смену | 280 | 400 | 120 |
| 2.3 | Дом-интернат для престарелых | 28 на 1 тыс. чел. с 60 лет | койка | 80 | 40 | -40 |
| 2.4 | Аптеки | По заданию на проектирование | объект | 1 | 7 | - |
| 3 | Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Бассейны | 80 м2 на 1 тыс. чел. | м2 зеркала воды | 1020 | 0 | -1020 |
| 3.2 | Спортивные залы | 175 м2 на 1 тыс. чел. | м2 площади пола | 2230 | н/д | - |
| 4 | Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Клубы | 80 на 1 тыс. чел | посетительское место | 1020 | 600 | -620 |
| 4.2 | Кинотеатры | 25-35 на 1 тыс. | посетительское место | 400 | 0 | -400 |
| 4.3 | Библиотеки | 4 на 1 тыс. чел. | тыс.ед. хранения | 51 | 1 библиотека | - |
| 5 | Предприятия торговли |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Магазины, торговые центры, павильоны | 280 на 1 тыс. чел. | кв. м торговой площади | 3570 | 5770 | 2200 |
| 6 | Предприятия общественного питания |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Предприятия общественного питания | 40 на 1 тыс. чел. | место | 510 | 1050 | 540 |
| 7 | Предприятия бытового и коммунального обслуживания |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Предприятия бытового обслуживания | 9 на 1 тыс. чел. | рабочее место | 115 | н/д | - |
| 7.2 | Прачечные | 120 на 1 тыс. чел. | кг белья в смену | 1530 | 1 прачечная | - |
| 7.3 | Химчистки | 11,4 на 1 тыс. чел. | кг вещей в смену | 145 | 0 | -145 |
| 7.4 | Бани | 5 на 1 тыс. чел. | место | 64 | 50 | -14 |
| 8 | Кредитно-финансовые учреждения |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Отделения и филиалы сберегательного банка | 1 на 2-3 тыс. чел. | операционное место | 6 | н/д | - |
| 9 | Учреждения жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Гостиницы | 6 на тыс. чел. | место | 77 | 40 | -34 |

Детские дошкольные учреждения. Потребность в детских дошкольных учреждениях на территории жилой застройки, согласно Нормативам градостроительного проектирования Алтайского края, принимается из расчета 85% обеспеченности детей дошкольного возраста детскими учреждениями. С учетом перспективной численности населения, выявлено, что потребность в дополнительных местах в детских дошкольных учреждениях составляет 247 мест.

На первую очередь предлагается строительство нового детского сада по ул. Луговой на 120 мест, реконструкция д/с «Светлячок» (строительство пристройки), капитальный ремонт д/с «Черемушки». Реализация данных мероприятий позволит увеличить обеспеченность ДОУ до 80%. На перспективу определены общественно-деловые зоны в проектируемых микрорайонах жилой застройки, что обеспечит при необходимости размещение новых объектов дошкольного образования.

Общеобразовательные учреждения. Существующее количество мест в общеобразовательных учреждениях удовлетворяет требованию 100%-ного охвата детей неполным средним образованием (1-9 классы) и до 75% детей – средним образованием (10-11 классы). В строительстве новых учреждений образования нет необходимости, потребуется, на первую очередь, реконструкция и капитальный ремонт БСШ №1, капитальный ремонт школы искусств, детско-юношеского центра, а также текущий ремонт и поддержание в надлежащем состоянии прочих объектов образования.

Радиус обслуживания школ составляет свыше 2 км, что значительно превышает нормативный показатель – 750 м. В условиях сложившейся ситуации рекомендуется развивать сеть школьного транспорта и доставку детей из отдаленных частей населенного пункта.

Спортивные и физкультурно-оздоровительные учреждения. Предлагается капитальный ремонт борцовского и волейбольного залов, стадиона «Олимпийский», строительство нового оздоровительного комплекса, обустройство спортплощадки с катком в зимнее время в микрорайоне БСШ №2 (на первую очередь).

Учреждения культуры и искусства. Проектом предлагается капитальный ремонт Благовещенского ДК, краеведческого музея, библиотеки (1-я очередь); предложена реконструкция клуба в «поселке элеватора» по ул.Клубной (расчётный срок).

Учреждения здравоохранения. Генеральным планом предусмотрен капитальный ремонт Главного корпуса КГБУЗ «Благовещенская центральная районная больница» (первая очередь). Так же предусмотрен капитальный ремонт здания ФАПа (совмещённого с клубом) в с. Сухой Ракит (первая очередь).

Среди объектов торговли предусмотрено строительство многочисленных магазинов, торговых центров, объектов предпринимательской деятельности в разных частях районного центра; крытого торгового павильона (рынка) по ул.Советской (на расчетный срок).

Помимо вышеперечисленных объектов в р.п.Благовещенка запроектировано строительство административных зданий, церкви, двух кафе (по 40 посадочных мест), двух гостиниц вместимостью 25 и 40 мест, автовокзала по ул.Советской (первая очередь), сауны (расчётный срок).

В с. Сухой Ракит предлагается строительство магазина в центральной части села (на первую очередь).

Объекты производственной зоны

Проектом предлагается освоение дополнительных территорий под производственные здания и сооружения по мере развития производственной отрасли р.п.Благовещенка и необходимости вовлечения земель для размещения соответствующих объектов.

На расчетный срок предусмотрено строительство цеха по производству мясной продукции на сырьевой базе ПКЗ «Новый путь» рядом с молочным комбинатом, где уже было начато строительство производственных сооружений.

Проектом предлагается также на расчётный срок реконструкция кирпичного завода, сыроваренного цеха ОАО «Благовещенский КМП», ЗАО «Алтайзлак».

В связи с несоответствием СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» генпланом предусмотрен вынос из жилой зоны нескольких объектов производственного и коммунально-складского назначения. Предложен перенос территории лесничества (ООО «Вострово лес») с пер. Колхозный на территорию за железной дорогой близ угольного склада, что позволит освободить земли для жилой застройки. Сюда же предусмотрено перенести и ОАО "Благовещенкамежрайгаз", склад баллонов с сжиженным газом, находящийся по пер.Школьный.

На территории Благовещенского поссовета запроектирован мусороперерабатывающий завод на территории площадью 1 га близ полигона ТБО в 5 км к западу от Благовещенки.

Генеральным планом предлагается сократить территорию, занимаемую СПК «Благовещенский». Предприятие является убыточным, земли, занимаемые плодовыми посадками в границах населенного пункта, не приносят дохода и, соответственно, их использование неэффективно. Целесообразно оставить в СПК территорию, занятую капитальными объектами, остальные же земли использовать для развития жилой зоны. Проектом предлагается также перепрофилировать часть территории птицефабрики под коммунально-складскую зону в связи с уменьшением объёмов производства и неиспользованием большей части территории под птицеводство. Это позволит сократить размер санитарно-защитной зоны и даст возможность размещать жилые микрорайоны в северо-западной части поселка.

Для размещения перспективных производственных объектов на территории рабочего поселка отведены территории без конкретного указания отраслевой принадлежности, принимая во внимание местную специфику производственного сектора, это может быть животноводство, деревообработка, производство мебели, пищевое производство. Резервные территории производства запроектированы вне селитебной зоны и приурочены к уже сложившимся промышленным объектам и зонам.

В с. Сухой Ракит сохраняется существующее сельскохозяйственное производство к северо-востоку от населенного пункта, новые площади не резервируются.

Транспорт и улично-дорожная сеть

Основные транспортные связи между районным центром Благовещенка и другими населенными пунктами сохраняются по прежним трассам, посредством железной дороги и сформировавшейся сети автодорог.

На расчетный срок предусмотрена реконструкция автодороги регионального значения Родино-Благовещенка-Кулунда на участке протяженностью 12,6 км.

Проектными решениями на расчетный срок предусмотрено строительство поселковых дорог, осуществляющих связь населенных пунктов с проектируемым мусороперерабатывающим заводом и полигоном ТБО, общей протяженностью 2,5 км.

Улично-дорожная сеть общего пользования. При проектировании улично-дорожной сети максимально учтена сложившаяся система улиц и направление перспективного развития населенных пунктов, введена дифференциация улиц по категориям в соответствии с СП 42.13330.2011  «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», с учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности движения транспорта на отдельных участках:

- поселковая дорога;

- главная улица;

- основные улицы;

- второстепенные улицы и проезды.

В Благовещенке роль главных улиц выполняют: ул.Советская, которая является ответвлением и продолжением дороги Родино-Благовещенка-Кулунда, проходящей через населенный пункт в юго-западной его части. Ул.Советская представляет собой своеобразные «ворота» районного центра. Также, к главным отнесены ул.Пушкина, ул.Кольцевая, пер.Чапаевский и Брагина. Данные улицы осуществляют связь жилых территорий с общественным центром.

Основные улицы: ул.Привокзальная, ул.40 лет Октября, ул.Кирова и часть пер.Це-линный. Ими обеспечиваются внутриквартальные связи с главными улицами по направлениям с интенсивным движением.

Второстепенными улицами обеспечиваются вспомогательные внутриквартальные связи между главными и основными улицами. Проезды осуществляют связь жилых домов, расположенных в глубине кварталов.

Ширина главных улиц в красных линиях колеблется от 16 до 48 м. Профили основных улиц составляют от 16 до 24 м.

Прохождение автодороги регионального значения в юго-западной части населенного пункта не создает неудобств и сложностей в схеме транспортного движения. Вдоль ее трассы имеется и намечено к перспективному размещению множество объектов дорожного сервиса (комплексы СТО, АЗС – на расчётный срок). Необходимо обеспечить санитарные разрывы и шумозащитное озеленение до жилой застройки.

Северную границу Благовещенки окаймляет объездная дорога, позволяющая направить транзитный транспорт в обход населенного пункта. Дорога сохранит и усилит свое значение, с южной стороны от нее запроектирована транспортная зона под размещение объектов обслуживания соответствующего назначения.

Протяженность проектируемых улиц и проездов в Благовещенке составляет 25,7 км. В центральной части поселка это продолжения уже сформировавшихся улиц. Согласно проекта будет продолжен в южном направлении пер.Кучеровых до ул.Привокзальной, пер.Школьный до ул.Восточной, пер. Кучукский и ул.Урицкого до дороги Родино-Благовещенка-Кулунда, ул.Толстого до пер.Кучеровых. Однако, основная часть проектируемой улично-дорожной сети охватывает перспективную застройку восточнее ул.Промышленной (продолжение ул. Толстого, Мичурина, Дзержинского и т.д.).

Покрытие новых и реконструируемых дорог предусматривается асфальтобетонное. Вдоль основных улиц и дорог предлагается устройство (при их отсутствии) тротуаров шириной 1,5 м.

В с. Сухой Ракит проектом сохранена существующая транспортная сеть. Новые улицы прокладываются по существующим направлениям движения во взаимодействии со сложившейся транспортной сетью. Предусмотрен ремонт местных дорог.

Объекты транспортного обслуживания.

Поскольку ранее действовавший в Благовещенке автовокзал (ул.Привокзальная) оказался неудобен для населения по причине удаленности от центра, в настоящее время он располагается на одной из центральных площадей села. Новый автовокзал по маршрутам междугородного автобусного сообщения и сообщения с селами района запроектирован на пересечении улиц Советской и Урицкого, что удобно из-за близости общественного центра и региональной автодороги Родино-Благовещенка-Кулунда.

Согласно требований Нормативов градостроительного проектирования Алтайского края, станции технического обслуживания следует проектировать из расчета 1 пост на 200 легковых автомобилей. При расчетном уровне автомобилизации (300 автомобилей на 1000 жителей) количество автомобилей в селе составит 3825 единиц. Для обслуживания данного количества транспортных средств необходимо 19 постов. Проектом генерального плана предусмотрено размещение 3 станций технического обслуживания мощностью 7 постов, а также комплекс дорожного сервиса вдоль автодороги К-16 (на расчётный срок). Автомойки планируется размещать в составе станций технического обслуживания.

Для обеспечения автотранспорта топливом, на 1200 автомобилей необходима 1 топливо-раздаточная колонка. Таким образом, требуемое количество АЗС для р.п. Благовещенка – 4 колонки. В населенном пункте 5 АЗС, дополнительных автозаправочных станций не планируется, однако при необходимости они будут размещены на территориях, предназначенных под объекты транспортной инфраструктуры, отведенных вдоль дорог с интенсивным движением и на выездах из населенного пункта.

Постоянное хранение индивидуального автотранспорта осуществляется на приусадебных участках в индивидуальной жилой застройке.

Для хранения автотранспорта населения, проживающего в зоне малоэтажной застройки, на расчетный срок проектом предусмотрено строительство гаражных кооперативов по ул.Кольцевой и Привокзальной.

Маршруты общественного транспорта проходят по главным и основным улицам села: Советской, Кольцевой, Кирова, 40 лет Октября, Пушкина, пер.Чапаевскому.

Проектом предлагается ввести новый маршрут по мере застройки новых жилых территорий в центре населенного пункта и восточнее ул.Промышленной. Маршрут будет проходить от железнодорожного вокзала до ПКЗ «Новый путь», через улицы, ранее неохваченные общественным транспортом (ул.Урицкого, ул.Промышленная).

Инженерно-технические мероприятия по подготовке территории

В р.п. Благовещенка сложилась неблагоприятная ситуация, связанная с подтоплением территории поселка паводковыми водами и повышением уровня грунтовых вод. Наиболее сильному воздействию подвергается юго-западная часть поселка. Подтопление территории поселка сопровождается изменением инженерно-геологических условий и мелиоративного состояния почв приусадебных участков, ухудшением условий строительства и эксплуатации зданий и сооружений, значительным ухудшением нормативных медико-санитарных условий проживания населения.

Администрация поселка и население принимали самостоятельные меры по уменьшению вредного влияния подтопления путем устройства локальных сбросных каналов и канав, укладки водопропускных труб через дороги.

В 2003 году «Алтайводпроект» разработал проект мероприятий защиты от подтопления, который предполагал устройство открытой сбросной сети для отвода поверхностного стока, поступающего на территорию поселка с водосборной площади. По территории Благовещенки предусматривались водосбросной канал в юго-западной части поселка, канал для сброса воды из водоема, расположенного в центре поселка, каналы для отвода поверхностных вод, скапливающихся в понижении вдоль объездной дороги между улицами Кирова и Дорожная. Проект был реализован лишь частично, но выполненных работ хватило, чтобы понизить уровень грунтовых вод, и перераспределить сток в юго-западной части поселка.

Неблагоприятная ситуация в Благовещенке остается, необходима полная реализация уже имеющегося проекта защиты от подтопления территории, а также разработка новых мероприятий, которые улучшили бы общую ситуацию в поселке (укладка новых водопропускных труб под проезжими частями, заложение новых уклонов водосбросных каналов).

Мероприятия по развитию и размещению объектов инженерной инфраструктуры

Водоснабжение

Система водоснабжения поселения принята с учетом его развития на расчетный срок – 2032 г. Качество воды, подаваемой на хозяйственно-питьевые нужды, должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования. Контроль качества».

Расчёт общего водопотребления для населенных пунктов выполнен в соответствии с положениями СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Удельное среднесуточное (за год) водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения принято в соответствии с п.2.1. СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Расчетный (средний за год) суточный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды в населенном пункте определен в соответствии с п.2.2. СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Расход воды на расчетный срок составляет 2,58 тыс.м3/сут.

Проектом предусматривается дальнейшее развитие внутрипоселковой водопроводной сети для охвата всех потребителей. Трубопроводы, арматура и колодцы должны быть выполнены из современных материалов. Водопроводную сеть предлагается выполнить из полиэтиленовых труб ГОСТ 18599-2001 «Трубы напорные из полиэтилена. Технические условия» диаметрами 60…100 мм. На стадии рабочего проекта диаметры водопроводной сети рассчитываются из условия пропуска расчетного расхода (хозяйственно-питьевой и противопожарный) с оптимальной скоростью. Прокладка - ниже глубины промерзания. Трубы уложить в каналах в кольцевой тепловой изоляции.

Расход воды на наружное пожаротушение принят в соответствии с таблицами 5, 6 СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» - 10 л/с. Расчётная продолжительность тушения пожара 3 ч, число одновременных пожаров-один:  =108 м3

Для пожаротушения в населенном пункте существует пожарные гидранты, пожарные водоемы и водонапорные башни. Проектом предусматривается ремонт не работающих пожарных гидрантов и расстановку дополнительных гидрантов на водопроводной сети, которые должны обеспечивать пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения или его части не менее чем от двух гидрантов при расходе воды на наружное пожаротушение 15 л/с и более и одного — при расходе воды менее 15 л/с с учетом прокладки рукавных линий. Пожарные гидранты надлежит предусматривать вдоль автомобильных дорог на расстоянии не более 2,5 м от края проезжей части, но не ближе 5 м от стен зданий, на расстоянии не более 150 м друг от друга.

Для обеспечения надежности работы комплекса водопроводных сооружений проектом предлагаются следующие мероприятия (на первую очередь):

- реконструкция Тельманского водовода;

- капитальный ремонт водозаборной скважины в р.п. Благовещенка;

- ремонт, реконструкция ветхих водопроводных сетей;

- строительство станции очистки воды в р.п. Благовещенка;

- строительство новых водопроводных сетей из полиэтиленовых труб 60…100 мм в районах перспективной застройки (на расчетный срок).

Водоотведение (канализация)

Согласно СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения» расчетное удельное среднесуточное (за год) водоотведение бытовых сточных вод от жилых зданий принимаем равным расчетному удельному среднесуточному (за год) водопотреблению согласно СНиП 2.04.02-84 без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений. Расход сточных вод на расчётный срок составляет 1,7 тыс. м3/сут.

На сегодняшний день не вся территория р.п. Благовещенка охвачена централизованной системой водоотведения, канализационно-насосные станции не оборудованы первичными очистными сооружениями. Проектом предлагается на первую очередь реконструкция и модернизация существующей канализационной сети и строительство новой системы канализации.

В с. Сухой Ракит децентрализованная система водоотведения. Общественные здания следует оборудовать септиками, а жилую застройку – выгребами. Ёмкости камер должны обеспечивать хранение 3-х кратного суточного притока. Очистку камер выполнять не менее 1 раза в год. Вывоз стоков от выгребов выполнить специализированными машинами со сливом на существующее поле фильтрации.

Производственные сточные воды, имеющие загрязнения, превышающие ПДК, должны проходить дополнительную очистку на локальных очистных сооружениях.

Теплоснабжение

Климатические данные: расчётная температура наружного воздуха для проектирования отопления – минус 37 оС. Продолжительность отопительного периода – 218 дней, согласно СНиП 23-01-99* “Строительная климатология”.

Тепловые нагрузки на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение общественных зданий определены на основании норм проектирования, климатических условий, а также по укрупненным показателям в зависимости от величины общей площади зданий и сооружений согласно СНиП 2.04.07-86 «Тепловые сети».

Удельное потребление тепловой энергии населением в год  (Гкал/чел.) - 15,2

Проектируемые общественные здания предлагается подключить к централизованному теплоснабжению. Для теплоснабжения проектируемых микрорайонов многоэтажной жилой застройки на стадии рабочего проектирования целесообразно предусмотреть строительство отдельных котельных. Для организации теплоснабжения в проектируемых индивидуальных жилых домах и общественных зданиях, удалённых от системы отопления, предлагаются — поквартирные системы теплоснабжения, при этом источник тепла установлен непосредственно у потребителя.

Проектом предусматривается модернизация системы теплоснабжения и замена отслужившего срок технологического оборудования системы теплоснабжения, реконструкция зданий котельных. В перспективе при газификации района необходимо предусмотреть перевод котельных с каменного угля на природный газ.

Электроснабжение, связь

Электроснабжение потребителей осуществляется от ПС №3 «Благовещенская» 110/10 кВт. Мощность подстанции - 2 трансформатора по 16 МВА. Распределение электроэнергии осуществляется на напряжении 10 кВ по десяти воздушным линиям через КТП - 10/0,4.

Обеспечение потребности района в энергоресурсах достаточно, загруженность существующих подстанций в районе составляет 50%, соответственно есть резерв для развития промышленности.

В связи с увеличением нагрузки, в целях повышения надёжности электроснабжения, предлагается строительство КТП для электроснабжения новых кварталов застройки и реконструкция существующих КТП с распределением нагрузки согласно расчётам при рабочем проектировании.

Проектируемая питающая и распределительная сеть 10кВ в зоне перспективной застройки предусматривается в воздушном исполнении изолированным проводом на железобетонных опорах. Проектируемые подстанции расположить с учетом максимального приближения к центру нагрузок, при этом протяженность низковольтных сетей от подстанций до наиболее удаленных  потребителей не должна превышать 400 метров.

Для надёжного обеспечения электроэнергией потребителей предлагаются следующие мероприятия по электроснабжению:

-выполнить реконструкцию морально и физически устаревшего оборудования, опор, воздушных линий, существующих ТП до необходимой мощности;

-выполнить прокладку ЛЭП-10 кВ и строительство шести КТП;

-выполнить прокладку сетей 0,4 кВ в районы застройки;

-существующие воздушные линии и трансформаторные подстанции, попадающие в зону нового строительства и находящихся на территории предприятий, подлежащих переносу, подлежат демонтажу и выносу.

На территории поселения установлена цифровая автоматическая телефонная станция. Резерв позволяет полностью покрыть нормативную потребность в телефонной связи на территории населённых пунктов. Кроме того, на территории поселения представлены ведущие сотовые операторы региона. Более глубокое развитие отрасли связи генеральным планом не предусматривается.

Газоснабжение

Согласно Генеральной схеме газоснабжения и газификации Алтайского края в Благовещенском районе планируется строительство газопровода и газораспределительной станции в р.п. Благовещенка. Газифицировать район предполагается от перспективного магистрального газопровода Барнаул – Славгород.

Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия

Мероприятия по сохранению объектов историко-культурного наследия предполагают:

1. Право пользования объектами культурного наследия, включенными в реестр, право пользования земельными участками, в пределах которых располагаются объекты археологического наследия, право пользования выявленными объектами культурного наследия осуществляется физическими и юридическими лицами с обязательным выполнением следующих требований:

- обеспечение целостности и сохранности объектов культурного наследия;

- предотвращение ухудшения физического состояния объектов культурного наследия и изменения особенностей, составляющих предмет охраны, в ходе эксплуатации;

- проведение мероприятий по обеспечению физической сохранности объектов культурного наследия;

- применение мер по обеспечению сохранности объектов культурного наследия при проектировании и проведении хозяйственных работ;

- обеспечение режима содержания земель историко-культурного значения;

- обеспечение доступа к объектам культурного наследия;

- иные требования, установленные законодательством.

2. На территории объектов культурного наследия запрещается проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ за исключением работ по сохранению данного памятника и (или) его территории, а также хозяйственной деятельности, не нарушающей целостности памятников и не создающей угрозы его повреждения, разрушения или уничтожения.

3. Мероприятия по обеспечению физической сохранности объектов культурного наследия (работы по сохранению памятников), включающие в себя ремонтно-реставрационные, научно-исследовательские, изыскательские, проектные и производственные работы, работы по консервации, приспособлению объектов культурного наследия для современного использования, научно-методическое руководство, технический и авторский надзор, в исключительных случаях – спасательные археологические полевые работы (археологические раскопки).

Работы по сохранению памятников проводятся по согласованию с органом охраны объектов культурного наследия Алтайского края –  управлением Алтайского края по культуре и архивному делу.

4. Меры по обеспечению сохранности объектов культурного наследия при проектировании и проведении землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ (далее – хозяйственных работ) включают в себя:

- разработку разделов об обеспечении сохранности объектов культурного наследия в проектах проведения хозяйственных работ;

- включение в состав указанных разделов мероприятий по обеспечению физической сохранности объектов культурного наследия;

- согласование проектирования и проведения работ с управлением Алтайского края по культуре и архивному делу;

- приостановку хозяйственных работ в случае обнаружения объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия (ранее неизвестного памятника археологии);

- информирование об обнаруженном объекте управления Алтайского края по культуре и архивному делу;

- возобновление приостановленных работ по письменному разрешению управления Алтайского края по культуре и архивному делу, после устранения угрозы нарушения целостности и сохранности выявленного объекта культурного наследия.

5. К землям историко-культурного назначения, правовой режим которых регулируется земельным законодательством Российской Федерации, относятся земельные участки в границах территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также в границах территорий выявленных объектов культурного наследия.

6. Условия доступа к объекту культурного наследия устанавливаются собственником объекта культурного наследия по согласованию с управлением Алтайского края по культуре и архивному делу.

7. Собственники и пользователи земельных участков, в границах которых находятся объекты археологического наследия, уведомляются о расположении археологических объектов на принадлежащих им земельных участках, о требованиях к использованию данных земельных участков.

8. Собственники (пользователи) объектов культурного наследия, земельных участков, в пределах которых находятся объекты археологического наследия, заключают охранные обязательства с управлением Алтайского края по культуре и архивному делу.

9. В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Границы зон охраны объектов культурного наследия, режимы использования земель и градостроительные регламенты, в границах данных зон, утверждаются Администрацией Алтайского края, на основании проектов по зонам охраны объектов культурного наследия.

Мероприятия по охране окружающей среды

Мероприятия по охране водной среды

Благовещенский район относится к экологически проблемному ареалу. В формирование ареала значительный вклад вносит промышленность р.п. Благовещенка и р.п. Степное Озеро (ОАО «Кучуксульфат). Однако необходимо иметь в виду природные особенности данной территории. Проблемный ареал находится в центральной части крупной региональной структуры – бессточной впадины Обь – Иртышского междуречья. Это обстоятельство наряду с развитием промышленности является определяющим в развитии экологической ситуации, поскольку исключается вынос загрязняющих веществ, попадающих на эту территорию, в том числе и при трансграничном переносе за ее пределы.

В водоохранных зонах запрещается использование сточных вод для удобрения почв, размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов. Допускается проектирование, размещение, строительство, эксплуатация хозяйственных и других объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод.

Генеральным планом предусмотрено по охране водной среды:

- разработка проектов организации водоохранных зон и прибрежных защитных полос. Опираясь на п 4. статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации установлена ширина водоохранной зоны: у озер – 50 м. Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается также в размере 50 м;

- перенос полигона ТБО из водоохранной зоны;

- разработка проектов ЗСО подземных источников водоснабжения;

- расчистка водоёма (оз. Центральное), благоустройство набережных.

Мероприятия по охране атмосферного воздуха

Для улучшения качества атмосферного воздуха в муниципальном образовании предусмотрено следующее:

  - организации санитарно-защитных зон предприятий, являющихся источниками  загрязнения атмосферного воздуха;

  - перевооружение действующих производственных объектов (оснащение фильтрами очистки и улавливания загрязняющих веществ);

  - аэрация территории путем создания системы озеленения.

Мероприятия по предотвращению загрязнения и разрушения почвенного покрова

Генеральным планом предполагается:

- проведение технической рекультивации земель нарушенных при строительстве и прокладке инженерных сетей;

- выявление и ликвидация несанкционированных свалок, замусоренных участков, с последующей рекультивацией территории;

- сбор и отвод поверхностных стоков в жилой зоне за пределы населенного пункта;

- в местах установки мусоросборников предусматривается устройство асфальтового покрытия;

- установка бензо-маслоуловителей в гаражах и стоянках сельскохозяйственной техники;

- на территории животноводческих ферм при дальнейшем проектировании предусмотреть устройство водонепроницаемых навозохранилищ и жижесборников от животноводческих помещений, с дальнейшим вывозом на поля для удобрения.

Мероприятия по благоустройству и санитарной очистке территории

Основными положениями организации системы санитарной очистки являются:

- сбор, транспортировка, обезвреживание и утилизация всех видов отходов;

- сбор, удаление и обезвреживание специфических отходов;

- уборка территорий от мусора, смёта, снега, мытье усовершенствованных покрытий.

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по санитарной очистке территории поселения:

- организация территории нового полигона ТБО и закрытие существующего в связи с тем, что используемая под полигон территория находится в границах проектируемого природного парка регионального значения «Кулундинский» и частично в водоохраной зоне озера Кулундинского;

- надлежащее содержание скотомогильников, поля фильтрации, перевод земель в соответствующую категорию земель спецназначения;

- организация планово-регулярной системы очистки населенного пункта, своевременного сбора и вывоза ТБО и ЖБО на полигон и поля фильтрации;

- организация проектирования и строительства объектов по утилизации отходов;

- выявление и ликвидация несанкционированных свалок, захламленных участков с последующей рекультивацией территории.

Расчетная площадь полигона ТБО для территории Благовещенского поссовета, с учетом проектной вместимости (Ет), составила 6,97 га,

Ет=(У1+У2)2*(Н1+Н2)2*ТК2К1, где

У1 и У2 – удельные годовые нормы накопления ТБО по объему на 1-й и последний годы эксплуатации, куб.м/чел.год; Н1 и Н2 – количество обслуживаемого полигоном населения на 1-й и последний годы эксплуатации, чел.; Т – расчетный срок эксплуатации, лет; К1 – коэффициент, учитывающий уплотнение ТБО в процессе эксплуатации полигона на весь срок Т; К2 – коэффициент, учитывающий объем наружных изолирующих слоев грунтов (промежуточный и окончательный). Проектная вместимость полигона 195580 м3

Рекомендовано предоставление участка общей площадью 7 га. Земельный участок площадью 9,7 га, используемый под полигон в настоящее время, рекомендовано рекультивировать и перевести из категории земель промышленности, транспорта… и иного специального назначения в земли сельскохозяйственного назначения. Проектом Генерального плана предлагается на перспективу разработка проекно-сметной документации и строительство завода по утилизации твёрдых бытовых отходов. Под строительство целесообразно использовать отведённый под полигон ТБО участок.

Благоустройство и озеленение территории является важным элементом экологического благополучия. Основным направлением в проектируемом озеленении является создание дополнительной системы озеленения.

Система озеленения включает в себя следующие виды насаждений:

- насаждения общего пользования (парк, сквер, бульвар, естественная растительность);

- насаждения ограниченного пользования (в группах жилых домов, на участках общественных учреждений, на территориях производственных комплексов);

- насаждения специального назначения (санитарно-защитные, ветрозащитные, водоохранные и т.д.).

Озеленение парков, скверов, участков общественных учреждений, жилых территорий рекомендуется в виде свободного размещения групп деревьев и кустарников. Территории производственных и детских учреждений рекомендуется облагородить «живой» изгородью.

В санитарно-защитной зоне рекомендуется рядовая посадка высокорастущих деревьев с широкой густой кроной и кустарника. Для озеленения рекомендуются следующие породы: береза, осина, ель, тополь.

Проектом предусмотрено на 1 очередь:

- расширение кладбища к северо-востоку от р.п. Благовещенка;

- перенос полигона ТБО из водоохраной зоны

- оформление документации для узаконения скотомогильника, поля фильтрации;

- строительство завода по утилизации твёрдых бытовых отходов;

- строительство полей фильтрации ОАО «Благовещенский КПМ».

На расчетный срок:

- посадка ветрозащитных лесополос, озеленение санитарно-защитных зон проектируемой производственной зоны и объектов спецназначения.

Мероприятия по организации зон с особыми условиями использования территории

К зонам с особыми условиями использования относятся:

-санитарно-защитные зоны (СЗЗ) предприятий;

-водоохранные зоны;

-зоны охраны источников водоснабжения;

-охранные и санитарно - защитные зоны инженерной и транспортной инфраструктуры.

Санитарно-защитные зоны.

В результате проектных решений объекты, являющиеся источниками загрязнения окружающей среды, предусматривается размещать от жилой застройки на расстоянии, обеспечивающем нормативный размер санитарно-защитных зон.

Для каждого объекта необходимо разработать  проект санитарно-защитной зоны. В этих проекте предусмотреть конкретные мероприятия, учитывающие специфику предприятия и защиту населения от его вредных воздействий.

В проекте санитарно-защитной зоны на строительство новых, реконструкцию или техническое перевооружение действующих промышленных объектов, производств и сооружений необходимо предусмотреть мероприятия и средства на организацию санитарно-защитных зон, включая вынос жилого фонда за пределы санитарно-защитной зоны, в случае необходимости. Расчет площади земель населенных пунктов, необходимых по жилую застройку произведен с учетом возможности выноса жилья из санитарно-защитных зон.

Санитарно-защитная зона или какая-либо ее часть не может рассматриваться как резервная территория объекта и использоваться для расширения промышленной или жилой территории без соответствующей обоснованной корректировки границ санитарно-защитной зоны.

Объекты, требующие организации санитарно-защитных зон в соответствие с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» приведены в таблице 21.

Таблица 21

| № п/п | Наименование объектов | Нормативный размер СЗЗ |
| --- | --- | --- |
| Р.п. Благовещенка |  |  |
| 1 | Топливный участок – открытые склады угля, сбор и отгрузка металлов | 500 м |
| 2 | ОАО Птицефабрика "Благовещенская", в том числе Коммунально-складской сектор | 300 м 50 м |
| 3 | ЗЖБИ | 300 м |
| 5 | ОАО ПКЗ "Новый путь" (конный двор) | 300 м |
| 6 | ОАО ПКЗ "Новый путь" (складской сектор) | 50 м |
| 7 | Благовещенское ДРСУ | 100 м |
| 8 | ООО "Благострой" | 100 м |
| 9 | ООО "Благовещенский мелькомбинат" | 100 м |
| 10 | ОАО "Сельхозремонт" | 100 м |
| 11 | Благовещенская мехколонна ОАО "Алтайсельэлектросетьстрой" | 100 м |
| 12 | ООО "Вострово лес" (лесное хозяйство, деревообработка) | 100 м |
| 13 | "Благовещенка межрайгаз" | 100 м |
| 14 | СТО | 50 м |
| 15 | АЗС | 50 м |
| 16 | Гаражи | 100 м |
| 17 | Автотранспортные предприятия | 100 м |
| 18 | Котельные | 50 м |
| Внешняя зона |  |  |
| 19 | Полигон ТБО | 1000 |
| 20 | Скотомогильник | 1000 |
| 21 | Кладбище | 300 |
| 22 | Поле фильтрации | 300 |

В санитарных зонах производственных зон генеральным планом заложено устройство зелёных насаждений специального назначения.

Водоохранные зоны.

Ширина водоохранной зоны озера – 50 м. Проектом предлагается контроль использования территории с целью исключения деятельности, противоречащей ст. 65 «Водного кодекса РФ», в том числе распашки земель и выпаса скота.

На всех проектируемых и реконструируемых водопроводных системах хозяйственно-питьевого назначения предусматриваются зоны санитарной охраны в целях обеспечения их санитарно-эпидемиологической надежности.

Первый пояс зоны санитарной охраны скважин для забора воды на территории МО установлен в размере 50 м в соответствии с СанПин 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Охранные зоны транспортной инфраструктуры.

В соответствии с п. 2.6 СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» для автомагистралей, линий железнодорожного транспорта и метрополитена, гаражей и автостоянок, устанавливаются расстояние от источника воздействия, уменьшающее воздействие до значения гигиенических нормативов (далее – санитарные разрывы). Величина разрыва устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических факторов (шума, вибрации, электромагнитных полей и др.) с последующим проведением натурных исследований и измерений.

Санитарные разрывы от линий электропередач напряжением 10 кВ установлены в размере 20 м (10 м для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещёнными в границах населённого пункта), для линий напряжением 35 кВ – 30м, для линий напряжением 110 кВ – 40 м в соответствии с «Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон», утвержденными Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 г. №160.

Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Мероприятия по гражданской обороне

Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного характера

На территории поселения возможны такие чрезвычайные ситуации природного характера как лесные пожары, гололедные явления, негативные атмосферные явления (метели, ливни, град), подтопление территории поселка паводковыми водами и повышение уровня грунтовых вод.

В целях предупреждения крупных лесных пожаров необходимо осуществлять постоянный мониторинг состояния лесов в пожароопасный период и принимать своевременные меры по ликвидации очагов.

Мероприятия по предупреждению пожаров:

-устройство минерализованных полос;

-строительство пожарных резервуаров;

-разработка оперативного плана тушения лесных пожаров;

-планировку селитебной и производственной зон с созданием свободных проездов для пожарных автомобилей.

Для понижения уровня грунтовых вод и улучшения инженерно-геологических условий территории необходимо осуществление комплекса мероприятий, разработанных «Алтайводпроектом» для защиты от подтопления, предполагающие устройство открытой сбросной сети для отвода поверхностного стока, поступающего на территорию поселка с водосборной площади.

Предотвращение развития гололёдных явлений, на дорожных покрытиях территории, осуществляют районные дорожно-эксплуатационные участки.

Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций техногенного характера

Риски возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера связаны в основном с различными производствами. Классификация потенциально опасных объектов является условной, поскольку некоторые из объектов можно отнести одновременно к нескольким классам.

К потенциально взрыво- и пожароопасным (4 класс) относятся объекты, имеющие в своем составе горючие и трудногорючие вещества и материалы, которые могут гореть самостоятельно после удаления источника зажигания. На территории р.п. Благовещенка к данным объектам относятся: Благовещенская нефтебаза ОАО «НК Роснефть», Благовещенская нефтебаза ООО «Нефтепродукт», ОАО «Благовещенский комбинат молочных продуктов», газонаполнительный пункт ОАО «Благовещенка межрайгаз».

Система взрыво- и пожаропредупреждения предусматривает:

- исключение возможности возникновения  источников зажигания (взрыва) в оборудовании и помещениях;

- применение магнитной защиты, реле-контроля и автоблокировок;

- строительство и надлежащее содержание пожарных резервуаров.

На территории поселения возможны автомобильные аварии и катастрофы, особенно, в осенне-зимний период с появлением гололеда. Основным мероприятием, снижающим риск возникновения ЧС на дорогах, является поддержание дорог и дорожных сооружений в надлежащем состоянии.

В соответствии с планами химической и биологической защиты населения Алтайского края при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, разработанными ГУ МЧС России по Алтайскому краю, для обеспечения безопасности населения необходимо обеспечить комплекс мероприятий по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций:

- обеспечить организацию и поддержание в постоянной готовности системы оповещения населения об опасности поражения отравляющими химическими веществами (ОХВ), порядок доведения до них установленных сигналов оповещения;

- организовать взаимодействие с руководителями прилегающих районов по использованию сил и средств других объектов, порядок их привлечения в случае возникновения чрезвычайных ситуаций;

- постоянно обучать руководящий состав района выполнять специальные работы по ликвидации очагов заражения, образованных ОХВ;

- накапливать и своевременно обновлять средства индивидуальной защиты населения для обеспечения рабочих и служащих предприятий и организаций района, хранить и поддерживать средства защиты в постоянной готовности;

- заложить в бюджет района средства для организации дегазации (нейтрализации) ОХВ и сдачи их на предприятии по захоронению и утилизации;

- установить дополнительные системы оповещения.

Мероприятия по гражданской обороне

Раздел «Мероприятия по гражданской обороне» Благовещенского поссовета разработан на основании СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны». Между жилой и производственной зонами проектом предусмотрены санитарно-защитные зоны в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

В настоящее время на территории р.п. Благовещенка проживает 12516 человек, с учётом занятости и перспектив развития, численность населения на расчётный срок составит 13150 человек. В с. Сухой Ракит на численность населения составляет 120 человек, к концу расчетного срока – 150 человек.

Защита населения предусматривается в противорадиационных укрытиях (ПРУ). Общая вместимость ПРУ должна обеспечивать укрытием 85 % работающего населения, что составит 6762 человека в р.п. Благовещенка и 90 человек в с. Сухой Ракит. Существующие на 01.01.2012 г. противорадиационные укрытия ГО, находящиеся на территории Благовещенского поссовета обеспечивают укрытие 1200 чел.

Строительство дополнительных ПРУ не предусматривается. В случае наступления чрезвычайной ситуации оставшееся население будет размешаться в простейших укрытиях (приспособленных подвалах и погребах), а так же быстровозводимых укрытиях.

В мирное время убежища будут использоваться для нужд народного хозяйства и обслуживания населения. Защитные сооружения должны приводиться в готовность, для приёма укрываемых, в течение 12 часов.

Размещение сирен оповещения находится в компетенции Управления ГО и ЧС по Благовещенскому району.

Для предотвращения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и в случае их возникновения принимаются меры в соответствии с  законом Алтайского края «О защите населения и территории Алтайского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (Закон № 15-ЗС от 17.03.1998 г., в редакции Закона Алтайского края от 12.07.2005 г. № 53-ЗС).